江西铜业股份有限公司

城门山铜矿铜钼分离工程

安全预评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2024年6月7日

江西铜业股份有限公司

城门山铜矿铜钼分离工程

安全预评价报告

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

评价项目负责人：管自强

评价报告完成日期：2024年6月7日

江西铜业股份有限公司

城门山铜矿铜钼分离工程

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年6月7日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 项目组成员 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
|  | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前    言

城门山铜矿是一座以铜、硫为主，伴生有锌、钼、金、银的大型多金属复合矿床，矿石性质复杂，类型繁多，主要金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿、闪锌矿、辉钼矿、毒砂等；脉石矿物主要有石英、石榴石、方解石、长石和高岭石。

本次建设项目为城门山铜矿铜钼分离工程，日处理矿石量为210t，需建设的主要生产设施有浓密机区、铜钼分离车间、钼精矿干燥车间﹑铜精矿压滤车间、药剂储存车间和药剂制备车间等，拟建于现有选厂西侧直距约200m处，主要目的是将原有选厂的浮选的铜钼混合精矿进行多次粗选与精选，最终得到铜精矿与钼精矿。

为使项目顺利进行，江西铜业股份有限公司委托中国瑞林工程技术股份有限公司编制完成了《江西铜业股份有限公司城门山铜矿铜钼分离工程

可行性研究报告》，对本项目的总图布置、工艺选择、设备选型、公用工程以及环境保护、安全生产、职业健康等方面进行了说明。

根据《中华人民共和国安全生产法》和国家安全监管总局下发的关于《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的通知的要求，新、改、扩建项目必须进行安全预评价，以确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证项目在安全方面符合国家及行业有关的标准和法规。

受江西铜业股份有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担该建设项目安全预评价工作，组成评价项目组。评价人员通过现场考察、收集相关资料，运用系统安全原理和评价方法对建设项目可能出现的危险、有害因素进行了辨识分析和定性、定量评价，并预测其危险度；评价建设项目生产系统、生产工艺的安全设施、设备是否符合相关法律法规、规范标准要求；提出了合理可行的安全对策措施及建议，按照《安全评价通则》及《安全预评价导则》的要求完成报告的初稿。初稿出来后，评价人员及时与企业沟通，并适当的调整后，经评价项目组内部审核、技术负责人审核和过程控制负责人审核，最终编制完成了《江西铜业股份有限公司城门山铜矿铜钼分离工程安全预评价报告》。

在评价过程中得到江西铜业股份有限公司的领导、安全生产管理人员及职工的大力支持，在此表示感谢！

目   录

1.概述	1

1.1 评价目的和原则	1

1.1.1 评价目的	1

1.1.2 评价原则	1

1.2 评价依据	1

1.2.1 法律	1

1.2.2行政法规	3

1.2.3部门规章	4

1.2.4 地方性法规	4

1.2.5 规范性文件	5

1.2.6技术和行业标准	6

1.2.7其他依据和主要参考资料	9

1.3 评价对象、范围	10

1.4 评价程序	11

2.建设项目概况	12

2.1 企业简介	12

2.2 项目由来	13

2.3地理位置和周边环境	13

2.4利旧工程	14

2.5 气象、水文及工程地质条件	14

2.5.1气象条件	14

2.5.2水文条件	15

2.5.3工程地质	15

2.5.4不良地质情况	16

2.5.5地下水对本工程影响	16

2.5.6边坡稳定性分析	16

2.5.7持力层选择	16

2.5.8场地稳定性与适宜性	17

2.6总平面布置及主要建（构）物	17

2.6.1 总平面布置	17

2.6.2竖向布置	18

2.6.3建（构）筑物	18

2.6.4运输	19

2.7 工艺流程	20

2.7.1选矿工艺流程	20

2.7.2生产能力及工作制度	22

2.7.3主要工艺设备及特种设备	22

2.8 公用工程及辅助设施	25

2.8.1 给排水	25

2.8.2供配电	33

2.8.3矿仓及储槽	37

2.8.4药剂储存车间及药剂制备车间	38

2.8.5试验室、化验室、技术检查站	38

2.8.6检修设施	38

2.8.7供气设施	38

2.8.8通信	39

2.8.9钢球池	41

2.8.10消防	41

2.8.11安全防护	43

2.9 组织机构及人员组成	44

2.10 安全综合管理	44

2.10.1安全生产组织机构	45

2.10.2安全生产管理制度	45

2.10.3安全教育培训	45

2.10.4安全生产费用	46

2.10.5应急救援	46

2.10.6安全生产责任保险	46

3.主要危险、有害因素辨识与分析	48

3.1 主要危险、有害因素辨识概述	48

3.1.1 按企业职工伤亡事故分类	48

3.1.2 按生产过程危险和有害因素分类	48

3.1.3 按事故分类标准研究	49

3.1.4 本评价选择的危险有害因素辨识标准	49

3.2 主要危险因素分析	49

3.2.1 机械伤害	49

3.2.2 触电	50

3.2.3 车辆伤害	50

3.2.4 起重伤害	51

3.2.5 高处坠落	52

3.2.6 滑坡	52

3.2.7淹溺	52

3.2.8 中毒窒息	52

3.2.9 火灾	53

3.2.10 坍塌	53

3.2.11 容器爆炸	53

3.2.12 物体打击	53

3.2.13其他	54

3.3 有害因素分析	54

3.3.1物料危险性分析	54

3.3.2粉尘	59

3.3.3电磁辐射	59

3.3.4噪声	59

3.4重大危险源辨识	60

4.评价单元划分和评价方法选择	61

4.1评价单元的划分	61

4.2 各单元评价方法的选择	61

4.3 评价方法的介绍	61

4.3.1 安全检查表法（SCL）	61

4.3.2 预先危险性分析评价（PHA）	62

5.定性、定量评价	64

5.1 厂址选择单元	64

5.1.1 安全检查表法分析评价	64

5.1.2 单元评价小结	66

5.2 总图运输单元	66

5.2.1 总平面布置子单元	66

5.2.2 建（构）筑物子单元	68

5.2.3 道路及运输子单元	69

5.2.4 单元评价小结	70

5.3 生产工艺设备设施单元	71

5.3.1 工艺设备设施单元	71

5.3.2单元评价小结	74

5.4 公辅设施单元	74

5.4.1 消防供水子单元	74

5.4.2 辅助设施单元	74

5.4.3. 单元评价小结	76

6.安全对策措施建议	77

6.1 基本安全对策措施	77

6.1.1 安全防护用品	77

6.1.2 现场消防	78

6.1.3 起重作业	79

6.1.4 高处作业	80

6.1.5 电气设备	81

6.2 厂址选择及总图运输	82

6.3 生产工艺	83

6.4 安全管理	84

7.安全预评价结论	87

7.1 项目潜在主要危险、有害因素及其评价结果	87

7.2 危险、有害因素在采取安全对策措施后的受控程度	88

7.3 预评价结论	88

8.附件	89

9.附图	89

江西铜业股份有限公司

城门山铜矿铜钼分离工程

安全预评价报告

- 1.概述

## 1.1 评价目的和原则

### 1.1.1 评价目的

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，为建设项目安全设施设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度，确保建设项目建成后符合国家有关法规、标准和规定，确保建设工程项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

在项目设立的初始阶段，通过定性和定量的方法，对项目（工程）系统存在的危险、有害因素进行系统安全分析，得出该系统存在危险、有害可能性程度的结论，并提出针对性对策措施，寻求最低事故率、最低职业危害、最优安全卫生投资效益，从而实现建设项目的本质安全，为建设单位安全管理的系统化、标准化、科学化提供条件，为企业实施安全管理提供依据。

### 1.1.2 评价原则

突出重点，兼顾全面，科学分析，对策措施切实可行，评价结论客观、公正。

## 1.2 评价依据

### 1.2.1 法律

《中华人民共和国矿山安全法（2021年修正）》（中华人民共和国主席令第65号，自1993年5月1日起施行）

《中华人民共和国劳动法（2018年修订）》（中华人民共和国主席令第28号，自1995年1月1日起施行）

《中华人民共和国节约能源法（2018年修改）》（中华人民共和国主席令第90号，自1998年1月1日起施行）

《中华人民共和国防洪法（2016年修改）》（中华人民共和国主席令第88号公布，自1998年1月1日起施行）

《中华人民共和国气象法(2016年修订）》（中华人民共和国主席令第23号，自2000年1月1日起施行）

《中华人民共和国职业病防治法（2018年修正）》（中华人民共和国主席令第60号，自2002年5月1日起施行）

《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》（中华人民共和国主席令第70号，自2002年11月1日起施行）

《中华人民共和国突发事故应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国防震减灾法（2008年修订）》（中华人民共和国主席令第7号，自2009年5月1日起施行）

《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）

《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行）

《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订）》（中华人民共和国主席令第12号，自2018年1月1日起施行）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修正版）》（中华人民共和国主席令第43号，自2020年9月1日起施行）

《中华人民共和国消防法（2021年修正）》（中华人民共和国主席令第81号，自2021年4月29日起施行）

### 1.2.2行政法规

《中华人民共和国监控化学品管理条例（2011年修订）》（国务院令第190号，自1995年12月27日起施行）

《建设项目环境保护管理条例》 （国务院令第253号，自1998年11月29日起施行）

《建设工程勘察设计管理条例（2017年修订）》（国务院令第293号，自2000年9月25日起施行）

《危险化学品安全管理条例（2013年修订）》（国务院令第591号，自2002年1月26日起施行）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，自2002年5月12日起施行）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号，自2003年6月1日起施行）

《工伤保险条例（2010年修订）》（国务院令第375号，自2004年1月1日起施行）

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，自2004年12月1日起施行）

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，自2005年11月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

### 1.2.3部门规章

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，国家安监总局令第63号、80号修正，自2006年3月1日起施行）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号，自2008年2月1日起施行）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令第21号，自2009年7月1日起施行）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号，国家安监总局令第63号、80号修正，自2010年7月1日起施行）

安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号，国家安监总局令第63号、80号修正，自2012年3月1日起施行）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监管总局令第36号，国家安全监管总局令第77号修正，自2015年5月1日施行）

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号，2019年7月11日应急管理部令第2号修正，自2016年7月1日起施行）《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正，自2018年12月1日起施行）

《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发改委令第7号，自2024年2月1日起施行）

### 1.2.4 地方性法规

《江西省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法（2010年修正）》（江西省人民代表大会常务委员会公告第15号，自1994年12月1日起施行）

《江西省消防条例》（1995年12月20日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，1997年4月18日第一次修正，1999年6月30日第二次修正，2001年8月24日第三次修正，2010年9月17日修订，2011年12月1日第四次修正，2018年7月27日第五次修正，2020年11月25日第六次修正，自2010年11月9日起施行）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日通过，2023年7月26日江西省第二次修订，2023年9月1日起施行）

### 1.2.5 规范性文件

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

《国务院安委会办公室关于认真学习贯彻<国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见>的通知》（安委办〔2011〕48号）

《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

《关于印发<江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）>的通知》（赣安监管应急字〔2012〕63号）

《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知》（安监总管一〔2012〕134号）

《江西省安监局转发国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知》（赣安监管一字〔2013〕19号）

《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号）

《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号）

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）

《江西省安委会办公室关于印发企业安全生产资料建档通用要求的通知》（赣安办字〔2016〕53号）

《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（赣安办字〔2016〕55号）

《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号）

《国家安全监管总局、保监会、财政部关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》（安监总办〔2017〕140号）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

《财政部 应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日）

《江西省应急管理厅关于印发〈江西省企业安全生产标准化建设定级实施办法（试行）〉的通知》（赣应急字〔2022〕49号）

《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（赣安办字〔2023〕26号）

### 1.2.6技术和行业标准

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《焊接与切割安全》                                GB9448-1999

《工业金属管道设计规范（2008年版）》               GB50316-2000

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》      GB7231-2003

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《防止静电事故通用导则》                         GB12158-2006

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》            GB4387-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》                 GB12348-2008

《安全色》                                        GB2893-2008

《安全网》                                        GB5725-2009

《坠落防护 安全绳》                              GB24543-2009

《固定式钢梯及平台安全技术条件第1部分：钢直梯》  GB4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全技术条件第2部分：钢斜梯》  GB4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全技术条件第3部分：工业防护栏杆和钢平台》

GB4053.3-2009

《矿山机械 安全标志 第1部分：通则》             GB25517.1-2010

《矿山机械 安全标志 第2部分：危险图示符号》     GB25517.2-2010

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《混凝土结构设计规范（2015年版）》               GB50010-2010

《建筑抗震设计规范（2016年版）》                GB50011-2010

《有色金属工业安装工程质量验收统一标准》         GB50654-2011

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》                     GB50055-2011

《有色金属选矿厂工艺设计规范》                   GB50782-2012

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《危险货物品名表》                               GB12268-2012

《建筑结构荷载规范》                             GB50009-2012

《建筑采光设计标准》                             GB50033-2013

《建筑照明设计标准》                             GB50034-2013

《20kV及以下变电所设计规范》                    GB50053-2013

《带式输送机 安全规范》                          GB14784-2013

《建筑设计防火规范（2018年版）》                 GB50016-2014

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《消防安全标志第1部分：标志》                   GB13495.1-2015

《电气装置 安装工程电气设备交接试验标准》        GB50150-2016

《钢结构设计标准》                               GB50017-2017

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《建筑给水排水设计标准》                         GB50015-2019

《头部防护 安全帽》                               GB2811-2019

《矿山电力设计标准》                             GB50070-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》          GB39800.1-2020

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》     GB39800.4-2020

《坠落防护 安全带》                               GB6095-2021

《危险化学品仓库储存通则》                       GB15603-2022

《生产设备安全卫生设计总则》                      GB5083-2023

《选矿安全规程》                               GB/T18152-2000

《矿山安全标志》                               GB/T14161-2008

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》       GB/T50062-2008

《生产过程安全卫生要求总则》                   GB/T12801-2008

《矿山安全术语》                               GB/T15259-2008

《起重机 安全标志和危险图形符号 总则》         GB/T15052-2010

《起重机械安全规程 第1部分：总则》             GB/T6067.1-2010

《企业安全生产标准化基本规范》                 GB/T33000-2016

《工业循环冷却水处理设计规范》                 GB/T50050-2017

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》                                                GB/T8196-2018

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T 29639-2020

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022

《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》    GB/T23821-2022

《应急照明》                                   GB/T42824-2023

《厂矿道路设计规范》                               GBJ22-1987

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》

GBZ2.2-2007

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第1号修改单                                       GBZ 2.1-2019

《矿山救护规程》                                 AQ1008－2007

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《安全预评价导则》                                AQ8002-2007

《企业安全文化建设导则》                        AQ/T9004-2008

《企业安全文化建设评价准则》                    AQ/T9005-2008

《生产安全事故应急演练基本规范》                AQ/T 9007-2019

《建筑施工高处作业安全技术规范》                    JGJ80-2016

《建筑施工安全检查标准》                            JGJ59-2011

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》           JGJ130-2011

《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》                LD80-1995

### 1.2.7其他依据和主要参考资料

1、企业法人营业执照

2、《铜钼混合精矿中微细粒级辉钼矿浮选分离工艺试验研究（探索试验简报）》（江西铜业技术研究院有限公司，2023年4月）

3、《城门山铜矿铜钼分离工艺试验研究报告》（江西铜业技术研究院有限公司，2023年10月8日）

4、《江西铜业股份有限公司城门山铜矿铜钼分离工程可行性研究报告》（中国瑞林工程技术股份有限公司，2023年11月）

5、《城门山铜矿铜钼分离工程岩土工程勘察报告》（江西赣北地矿勘察设计集团有限公司，2024年5月）

## 1.3 评价对象、范围

评价对象：江西铜业股份有限公司城门山铜矿铜钼分离工程。

评价范围：《江西铜业股份有限公司城门山铜矿铜钼分离工程可行性研究报告》涉及的项目厂址选择、总图运输、生产工艺设备设施、安全设施、公辅设施等方面。选矿厂以及其它设施如高位水池、试验室、化验室及技术检查站，其他工作如外部运输、水土保持、生态保护、职业卫生等不在本次评价范围内。

- 1.4 评价程序

安全预评价报告工作大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要包括实地考察、收集有关资料，进行初步的项目分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，对项目安全情况进行类比调查，运用适合的评价方法对建设项目的危险、有害因素进行定性或定量分析，预测其发生的可能性、危险程度和事故后果。提出安全对策措施及建议，与设计及投资方进行交流等；第三阶段为报告的编制阶段，主要是汇总第一、第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出评价结果与建议，完成安全评价报告的编制。

安全预评价程序具体过程如图1-1。

辩识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策措施与建议

整理、归纳安全评价结论

前期准备

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1-1  评价程序框图

# 2.建设项目概况

## 2.1 企业简介

城门山铜矿历史悠久，上世纪五十年代开始规模化开采，最初以开采铁矿为主，自90年代开始，城门山铜矿转为以开采铜矿为主。

城门山铜矿是一座以铜、硫为主，伴生有锌、钼、金、银的大型多金属复合矿床，矿石性质复杂，类型繁多，主要金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿、闪锌矿、辉钼矿、毒砂等；脉石矿物主要有石英、石榴石、方解石、长石和高岭石。矿石中钼主要赋存于辉钼矿中，分布于矿区中部及北部石英斑岩、花岗闪长斑岩体内，垂向上钼元素由浅至深，品位总体具有逐步升高的趋势。

根据城门山铜矿2022年储量年度报告，截至2022年12月31日，城门山采矿权范围内硫化钼和混合钼矿石量64280千吨，低品位钼矿石量33364千吨。

1993年5月，原中国有色金属工业总公司组织审查通过了南昌有色冶金设计院编制的可行性研究报告，确定矿山最终开采规模为12000t/d，起步规模拟定为1200t/d，于2002年初开始正式生产。

2006年12月对城门山铜矿1200t/d选矿系统进行了改造，改造后，矿山采选生产能力达到2000t/d。

2007年4月，江西省发改委以“赣发改工业字〔2007〕366号文”核准批复了二期扩建工程项目（7000t/d）。2012年12月二期扩建工程项目（7000t/d）施工完成，并于2013年9月通过了原江西省安全生产监督管理局组织的验收。

城门山铜矿目前拥有一座选矿厂两套系统，碎磨工艺均采用“粗碎+半自磨+球磨”流程，处理能力分别为2000 t/d和5000 t/d。本工程处理的铜钼混合精矿均来源于该选矿厂的浮选铜精矿矿浆。

## 2.2 项目由来

目前，城门山铜矿生产的矿产品为铜精矿和硫精矿，仅铜、硫和金、银得到了回收利用，而伴生元素钼未得到回收，并且销售的铜精矿中钼金属未计价。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于限制类和淘汰类。本着响应政策号召，对资源进行综合利用，提高企业经济效益的原则，江西铜业股份有限公司城门山铜矿决定在现有选矿厂附近建设铜钼分离工程，以实现钼资源的综合回收。

## 2.3地理位置和周边环境

- 城门山铜矿位于九江市西南18km的城门乡辖区内，工程场地位于九江台陷（Ⅱ）、瑞昌～九江凹褶断束（Ⅳ）、长山～城门湖背斜构造单元中。场地处于背斜东部（城门湖东侧）北翼，为向北、北西倾斜的单斜构造，有花岗闪长斑岩脉分布。

- 矿区与九江～瑞昌公路隔湖相对，距长江南岸6.5km，南距武（汉）九（江）铁路线九里垅站接轨点仅7.7km，直距九江市18km，矿区地理交通位置优越。矿区中心地理坐标为东经115°48′44″，北纬29°41′02″。

- 铜钼分离工程西侧为采坑外围区域，西北侧为新修的进矿道路，东侧为道路，南侧为山体。场区原始地貌为剥蚀低丘，属构造剥蚀相地形地貌条件，场区原始地势起伏；场地现状标高在33.91~60.47m，相对高差约27米。

该区域地处南方红壤丘陵侵蚀区，侵蚀类型以水力侵蚀为主。区域内现状植被以次生针阔叶混交林为主，零星分布有竹杉混交林，主要树种有杉木、马尾松、湿地松和青冈栎、小叶栎、苦槠、木荷、樟树、楠木、毛竹等；灌木草丛广泛分布于丘陵、山地及田边，常见灌木种类有映山红、檵木、茅栗、乌饭、胡枝子、六月雪、盐肤木、山胡椒、山苍子、柃木、石楠、椎木、黄栀子、黄端木等，草本植物主要有苔草、白茅、狗牙根、丝茅草、野古草、夏枯草、沿阶草、阔叶麦冬、拔萁以及蕨类植物铁芒萁、狗脊等。本工程建设区林草覆盖率约为45.6%。

具体地理位置见图2-1。

图2-1周边环境图

## 2.4利旧工程

本工程职工宿舍、浴室、食堂、高位水池等设施为利旧工程，不在本工程的建设用地范围内。

## 2.5 气象、水文及工程地质条件

### 2.5.1气象条件

城门山矿区位于九江市柴桑区，气象资料采用九江市气象局提供的气象资料。

矿区气候暖湿多雨，冬季干燥寒冷，夏季炎热多雨，四季分明，属亚热带气候。历年最高气温40.20℃，最低气温-9.70℃，年平均气温17℃左右。每年3~11月为雨季，12月到来年3月雨量少，年平均降水量1400mm，最大年降水量2165.7mm，最小868.3mm，年平均蒸发量1655mm。矿区主导风向以东北风为主，夏季主导风向为西南风，历年最大风速及风向为20m/s，年平均风速1～3m/s。设计基本风压为0.35kN/m²，设计基本雪压为0.40KN/m²。

项目所在地地震烈度为6度，故设施按6度设防，抗震设防类别为丙类。

### 2.5.2水文条件

该区域处于长江中下游地km2区，地表水系发育。矿区北面约7km为长江，西面有瑞昌河流入赛城湖。矿区为丘陵湖滨地形，三面环湖。与之密切联系的赛湖，洪水季节湖面面积44.8km2，主要接受上游（瑞昌）长河来水，汇水面积约974.9km2。湖床最低标高为11.0～14.0m。赛湖水位一般变化在14-19m标高之间,5-7月为洪水期，常年洪水位17m左右，最高洪水位22.62m,枯水期大部分干涸，仅有小片湖水残存及湖心河蜿蜒曲折流过，河水位12.30m。赛湖与长江之间于东部阎家渡有人工河相通，并建有防洪闸控制。

南部有城门湖，面积4.56km2，主要汇聚南部长山、新塘、新合等地地表水流，汇水面积130km2，北与赛湖相通，水位变化与赛湖水位基本一致。

### 2.5.3工程地质

根据勘察资料综合分析对比，场地内岩土层从上往下可划分为8层岩土层，其岩土层强度、变形、地基承载力等参数见下表2-1。

表2-1岩土层参数表

| 土层编号 | 土层年代 | 土层名称 | 承载力特征值(KPa) |  |  | 压缩模量 Es(MPa) | 天然重度r（KN/cm3） | 凝聚力C （KPa） | 摩擦角φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原位测试 | 土工试验 | 建议值 |  |  |  |  |
| 1 | Qml | 素填土 | 50 | - | 50 | *5 | *18 | *10 | *10 |
| 2 | Q4al | 粉质粘土 | 110 | 100 | 100 | 4.88 | 18.56 | 27.63 | 13.04 |
| 3 | Q3dl | 粉质粘土 | 200 | 190 | 190 | 8.93 | 19.43 | 34.59 | 16.66 |
| 4 | Q2dl | 卵石土 | 260 | - | 260 | 变形模量E0=44.5 | - | - | - |
| 5 | Q1el | 粉质粘土（残积土） | 170 | 160 | 160 | 8.23 | 19.26 | 33.86 | 16.16 |
| 6 | Q1el | 粉质粘土（残积土） | 120 | 120 | 120 | 6.00 | 18.96 | 29.49 | 14.96 |
| 7 | Q1el | 粉质粘土（残积土） | 70 | 80 | 70 | 4.06 | 18.49 | 20.22 | 11.74 |
| 8 | P | 中风化石灰岩 | - | - | 1500 | 岩石单轴饱和抗压强度标准值34.03MPa。 |  |  |  |

由上表可知，本工程场地地层主要为第1层素填土、第2层粉质粘土、第3层粉质粘土、第4层卵石土、第5层粉质粘土、第6层粉质粘土、第7层粉质粘土、第8层中风化石灰岩，地质情况相对较复杂，场地地层分布不均，变化较大，地基持力层较稳定，局部下部可见软弱层，地基为不均匀地基。

### 2.5.4不良地质情况

拟建区基底较稳定，场区未见明显新构造运动及全新断裂活动痕迹。场区不良工程地质现象不发育。土层内未见土洞、空洞等不利工程因素。土层内无埋藏的河道、沟浜、防空洞、孤石等工程不利的埋藏物。

### 2.5.5地下水对本工程影响

地下水对本工程的影响主要为上层滞水；上层滞水主要赋存于第1层素填土中，根据勘察报告中的钻探结果，场地原始地势较高，水位埋置较深，含水量较贫乏，对基础施工影响较小。

### 2.5.6边坡稳定性分析

拟建场地大部位于山坡上，场区南侧按设计正负零高程平整后将形成边坡，边坡从东至西主要为土质边坡，组成边坡地层主要为第四系粉质粘土，棕红色、褐黄色、黄褐色，硬塑状、可塑状，土质密实，边坡高一般+5-17米，边坡坡度容许建议值1：1.25-1：1.50，场区自然边坡稳定性较好。

### 2.5.7持力层选择

根据拟建建筑物性质及场区工程地质条件，建议拟建物采用浅基础，如独立基础或筏板基础，基础持力层建议可采用第3层粉质粘土层、第4层卵石土、第5层粉质粘土，基础埋深约2-5m。基槽开挖施工中应做好排水措施，如排水沟、集水坑等，防止地下水及雨水对持力层浸泡造成承载力降低；基槽开挖好后，应组织各参建单位进行地基验槽，经验收合格后可进行下一步施工。

### 2.5.8场地稳定性与适宜性

根据本次勘察资料及以往地质资料综合分析对比，场地内无不良地质作用及破坏性影响，场地环境条件较复杂，场区整体位于山坡上，未发现边坡失稳的现象，场区自然边坡稳定性较好；场区岩土层分布不均匀，性质变化不大，属不均匀地基，拟建场区地基稳定性较差，但不会影响到整体场地的稳定性，因此场地从整体上来说是稳定性场地。

从场地工程地质条件及水文地质条件分析可知，场地跨过不同的地貌单元，岩土种类较多，为不均匀地基，需在采取相关措施后进行拟建物建设。综上所述，场地总体较稳定，局部区域需进行必要的地基处理，拟建场地是可建设的一般场地，适宜拟建物建设。

## 2.6总平面布置及主要建（构）物

### 2.6.1 总平面布置

整个场地的平面布置会综合考虑工艺流程、物流走向、自然地形，在可用地范围内合理的布置各个车间。首先，工艺需要高差来满足矿浆自流，因此利用自然山体设置两个平台，将浓密机区和铜钼分离车间布置在不同的平台上。将浓密机区、药剂制备及药剂存储车间设置在高平台，铜精矿压滤、铜钼分离车间、钼精矿干燥车间布置在低平台。药剂储存车间的药剂储存仓为乙类仓库，与药剂制备车间通过皮带连接，药剂可通过皮带倒运。辅料和产品都需要利用北侧运矿道路上的地磅进行称量，因此进厂道路设置在厂区的西侧。初期雨水池布置于最低处，进厂道路附近。铜精矿运输车辆从车间西侧驶入，停在车间内部装卸，装车完毕后从车间东侧的大门驶出，沿厂区环路使出厂外。钼精矿运输车间在钼精矿干燥车间西侧倒车入库，车辆装卸完毕后驶出厂外。

### 2.6.2竖向布置

场地采用台阶式布置，整体布置沿西南-东北走向，分为上下两个平台，平台高差5m，平台之间设置挡土墙。上平台标高+43.5~+44m，下平台标高+38.2~+39.2m。初期雨水池布置于最低处，标高+34.7m。

场地平整总挖土石方量约7.5万m3，填方量约1万m3。挖土石运往排土场内。场地平整边坡参数暂按挖方1：0.75～1：1，填方1：1.5设计，部分边坡拟采用挡土墙及护坡等边坡防护设施。

厂区拟建设绿化等设施和采取地面硬化等措施，并建立了监测机构。

场地南部设置1.2m宽截水沟，场地内部沿道路边、挡墙墙趾及边坡坡脚设置排水沟。

### 2.6.3建（构）筑物

上平台布置的主要建筑物由西南向东北依次为药剂储存车间、药剂制备车间、浓密机区；下平台主要建筑物由西南向东北依次为钼精矿干燥车间、铜钼分离车间、铜精矿压滤车间。通过查看总平面布置图可知，本项目无长度超过60m的厂房，详见下表2-2。

其他辅助设施主要有初期雨水收集池、钼精矿滤液水收集泵站、低压配电室、铜精矿浓密溢流水收集泵站及脱泥、脱药浓密溢流水收集泵站等。

| 序号 | 建、构筑物名称 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 建筑高度（m） | 结构形式 | 耐火等级 | 火灾危险性类别 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓密机区 | - | - | - | 钢筋混凝土 | 二 级 | 戊 | - |
| 2 | 铜钼分离车间 | 1255 | 966 | 13 | 钢结构 | 二 级 | 丁 | 一层 |
| 3 | 钼精矿干燥车间 | 608 | 608 | 20 | 钢结构 | 二 级 | 戊 | 一层 |
| 4 | 铜精矿压滤车间 | 1270 | 1270 | 15 | 钢结构 | 二 级 | 戊 | 一层 |
| 5 | 药剂储存车间 | 614 | 614 | 8.8 | 钢结构 | 二 级 | 乙 | 一层 |
| 6 | 药剂制备车间 | 636 | 636 | 12 | 钢筋混凝土 | 二 级 | 丁 | 一层 |
| 7 | 初期雨水收集池 | 120 | 120 | 3.5 | 钢筋混凝土 | 二级 | - | 一层- |
| 8 | 配电室 | 190 | 190 | 6 | 钢筋混凝土 | 二级 | 丁 | 一层 |
|  | 总计 | 4693 | 4404 |  |  |  |  |  |

表2-2      主要建（构）筑物一览表

### 2.6.4运输

运输分为内部运输和外部运输。

内部运输主要为矿浆的运输，采用管道运输。

外部运输主要是备品备件和药剂运入和精矿的运出，均采用汽车运输，外部运输依托厂区西北侧的运矿道路，该道路连接采场与城门山万铜环保有限公司。

厂区道路拟采用混凝土路面，道路宽度4m-9m，厂区内主要道路环行，均可满足消防车通行，尽头式道路设置回车场地。

## 2.7 工艺流程

### 2.7.1选矿工艺流程

该项目产品为钼精矿（含Mo40%）和铜精矿（含Cu18.11%）。原有选厂的浮选铜钼混合精矿合并后自流至铜精矿压滤车间内的原矿泵池，经泵扬至浓密机区一段旋流器组进行一段脱泥，一段旋流器的溢流进二段脱泥浓密机后泵送至二段旋流器组进行脱泥，二段旋流器组的溢流自流进入一段脱泥浓密机进行脱水，两段旋流器沉砂合并经加药搅拌后自流进入脱药浓密机进行脱药，脱药后的矿浆自流进入铜钼分离前搅拌槽，矿浆与浮选药剂经充分混匀后进入铜钼分离粗选段选别。情况见图2-2。

图2-2原矿厂至铜钼分离前搅拌槽工艺流程图

主要流程为：铜钼混合精矿先分级脱泥，再浓缩脱药，后经一次粗选和一次扫选、一次精选及一次精扫选得铜精矿和粗选精矿，粗选精矿经再磨擦选后再经五次精选得钼精矿。其中，经浓缩过滤得到的滤液作为选钼回用水返回流程使用。根据同类矿山生产实践，为保证含水率符合相关标准，钼精矿拟定采用离心脱水+干燥的脱水流程，干燥后钼精矿进行包装。

闭路试验流程图见图2-3。

图2-3   闭路试验流程图

选矿工艺指标见表2-3

表2-3                  选矿工艺指标

| 产品名称 | 产率γ(%) | 品位β(%) |  | 回收率ε(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mo | Cu | Mo |
| 铜精矿（含细泥） | 99.355 | 18.11 | 0.17 | 99.95 | 40.00 |
| 钼精矿 | 0.645 | 1.55 | 40.00 | 0.05 | 60.00 |
| 铜钼混合精矿 | 100.00 | 18.00 | 0.43 | 100.00 | 100.00 |

### 2.7.2生产能力及工作制度

铜钼分离工段日处理铜钼混合精矿量为210t，新增车间组成、工作制度及生产能力见表2-4。

表2-4            铜钼分离新增各车间工作制度及生产能力

| 车间名称 | 年工作日 | 日工作班 | 班工作时 | 生产能力 （t/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓密机区 | 330 | 3 | 8 | 8.75 |  |
| 浮选车间 | 330 | 3 | 8 | 8.75 |  |
| 钼精矿干燥车间 | 330 | 1 | 3 | 0.48 | 按钼精矿计 |
| 铜精矿压滤车间 | 330 | 3 | 8 | 8.69 | 按铜精矿计 |

- 及特种设备

表2-5            项目主要工艺设备及部分特种设备一览表

| 序号 No. | 设备位号 EQUIPMENT No. | 型号及名称 DESCRIPTION | 技术性能 SPECIFICATION | 单位 UNIT | 数量 QTY. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 浓密机区 |  |  |  |  |
| 1 | PM0101MP01A~B | 铜钼混合精矿一段脱泥给料泵 | 150/125 | 台 | 2 |
| 2 | PM0101MP02A~B | 铜钼混合精矿二段脱泥给料泵 | 65/50 | 台 | 2 |
| 3 | CS0101MP01 | 水力旋流器组 | Φ150×6 | 组 | 1 |
| 4 | CS0101MP02 | 水力旋流器组 | Φ100×6 | 组 | 1 |
| 5 | TK0101MP01 | 搅拌槽 | Φ1500×2000 | 台 | 1 |
| 6 | TH0101MP01A~C | 浓密机 | Φ30m | 台 | 3 |
| 7 | TH0101MP02 | 浓密机 | Φ12m | 台 | 1 |
| 8 | PM0101MP03A~B | 脱泥溢流浓密机底流输送泵 | 50/40 | 台 | 2 |
| 二 | 铜钼分离车间 |  |  |  |  |
| 1 | TK0102MP01 | 提升搅拌槽 | Φ2000×2000 | 台 | 1 |
| 2 | SS0102MP01A~L | 浮选机 | BF-4.0 | 台 | 12 |
| 3 | SS0102MP02A~C | 浮选柱 | Φ0.6×8m | 台 | 3 |
| 4 | MG0102MP01 | 精选一精矿再磨机 | CSM-80 | 台 | 1 |
| 5 | TK0102MP02 | 提升搅拌槽 | Φ1000×1500 | 台 | 1 |
| 6 | PM0102MP01A~D | 再磨给料和排料输送泵 | 50/40 | 台 | 4 |
| 8 | PM0102MP02A~B | 铜精矿输送渣浆泵 | 100/80 | 台 | 2 |
| 9 | PM0102MP03A~F | 柱精矿尾矿输送泵 | 40/25 | 台 | 6 |
| 10 | PM0102MP04A~B | 钼精选矿浆输送渣浆泵 | 50/40 | 台 | 2 |
| 11 | PM0102MP05 | 液下渣浆泵 | 100PV-SP | 台 | 1 |
| 12 | HC0102MP01 | 电动单梁起重机 | Q=5t，Lk=13.50m，H=15m | 台 | 1 |
| 三 | 钼精矿压滤及干燥车间 |  |  |  |  |
| 1 | TK0103MP01 | 搅拌桶 | Φ4500×4500 | 台 | 1 |
| 2 | PM0103MP01A~B | 钼精矿压滤给料渣浆泵 | 100/80 | 台 | 2 |
| 3 | DT0103MP01 | 钼精矿压滤机 | MZ40/800-U | 台 | 1 |
| 4 | DT0103MP02 | 微波干燥机 | Φ1.5×12m | 台 | 1 |
| 5 | OE0103MP01 | 卧式螺带混合机 | 5m3 | 台 | 1 |
| 6 | VA0103MP01A~B | 刀型闸阀 | DN250 | 台 | 2 |
| 7 | CF0103MP01 | 双轴螺旋给料机 | Φ219mm，L=1200mm | 台 | 1 |
| 8 | CF0103MP02A~B | 螺旋输送机 | Φ250mm，L=7000mm | 台 | 2 |
| 9 | MH0103MP01 | 吨袋包装机 |  | 台 | 1 |
| 10 | PM0103MP02 | 液下渣浆泵 | 100PV-SP | 台 | 1 |
| 11 | HC0103MP01 | 电动单梁起重机 | Q=5t，Lk=10.50m，H=17.5m | 台 | 1 |
| 四 | 铜精矿压滤车间 |  |  |  |  |
| 1 | TK0104MP01 | 搅拌桶 | Φ3500×3500 | 台 | 1 |
| 2 | DT0104MP01A-B | 铜精矿压滤机 | XMZ200/1250-U | 台 | 2 |
| 5 | PM0104MP01A~B | 铜精矿压滤给料渣浆泵 | 150/100 | 台 | 2 |
| 6 | PM0104MP02A~B | 液下渣浆泵 | 100PV-SP | 台 | 2 |
| 7 | HC0104MP01 | 悬挂式电动单梁起重机 | Q=5t，Lk=6m，H=13m | 台 | 1 |
| 8 | HC0104MP02A~B | 双梁抓斗起重机 | Q=10t，Lk=13.5m，H=13m | 台 | 2 |
| 五 | 药剂存储仓 |  |  |  |  |
| 1 | HC0105MP01 | 电动单梁起重机 | Q=5t，Lk=12.50m，H=9m | 台 | 1 |
| 2 | HC0105MP02 | 电动单梁起重机 | Q=2t，Lk=12.50m，H=9m | 台 | 1 |
| 3 | PM0105MP01 | 煤油输送泵 |  | 台 | 1 |
| 六 | 药剂制备车间 |  |  |  |  |
| 1 | CF0106MP01 | 1#胶带输送机 | B=1200，Lh=17.00m，α=15.14° | 台 | 1 |
| 2 | TK0106MP01A~E | 药剂搅拌槽 | Φ4000×4000 | 台 | 5 |
| 3 | DS0105MP01A~B | 加药机 | V18 | 台 | 2 |
| 4 | PM0106MP01 | 液下泵 | 100PV-SP | 台 | 1 |
| 5 | HC0106MP01 | 电动单梁起重机 | Q=5t，Lk=13.50m，H=15m | 台 | 1 |
| 6 | OT0106MP01 | 酸雾吸收塔 | 1.5 | 台 | 1 |
|  |  | 配套玻璃钢风机 |  | 台 | 1 |
| 七 | 低压配电室 |  |  |  |  |
| 1 | QL01~02 | 真空断路器电源柜 | 额定电压：6kV，额定电流630A | 套 | 2 |
| 2 | 1AA01~11 2AA01~11 | 低压开关柜 | MNS系列（含母线槽1套） 最大水平母线电流：3150A 主回路电压380V | 套 | 22 |
| 3 | TM01~02 | 干式电力变压器 | SCB18-1600/6,6/0.4KV，1600kVA，D,yn11 | 套 | 2 |
| 4 | VSD01~22 | 低压变频柜 |  | 套 | 22 |
| 5 |  | DCS/PLC机柜 |  | 套 | 1 |
| 八 | 空压机房 |  |  |  |  |
| 1 |  | 螺杆式空压机 | Q=54 m³/min，P=0.8 MPa，N=250 kW | 台 | 1 |
|  |  | 不锈钢模块吸干机 | Q=55 Nm³/min，P=1.0 MPa | 台 | 1 |

注：部分参数未提供，建议后续设计完善

## 2.8 公用工程及辅助设施

### 2.8.1 给排水

1. 用水量

本项目总用水量为2606m³/d，其中：生活新水量10m³/d，循环水量为240m³/d，生产回用水量2124m³/d（其中生产新水也可采用生产回用水），水重复利用率大于85%。

选钼工艺段的用水量及水质、水压等要求详见表2-6。

表2-6                                             水量平衡表

| 序号 | 用水车间或设备名称 | 用水制度 |  | 给水（m3/d) |  |  |  | 要求水质 | 排水（m3/d) |  |  | 损耗 水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 班/日 | 时/班 | 总用 水量 | 新水量 | 回用水 | 循环水 |  | 循环水 | 回用水 | 至排水 管网 |  |  |
| 1 | 原矿自带水 | 2 | 12 | 631 |  | 631 |  | 回用水 |  |  |  | 631 |  |
| 2 | 浮选机精矿冲洗水 | 2 | 12 | 86 |  | 86 |  | 回用水 |  |  |  | 86 |  |
| 3 | 分级沉砂脱药补加水 | 2 | 12 | 343 |  | 343 |  | 回用水 |  |  |  | 343 |  |
| 4 | 地面冲洗水 | 间断 |  | 10 |  | 10 |  | 回用水 |  |  |  | 10 |  |
| 5 | 水封水 | 2 | 12 | 144 | 144 |  |  | 新水 |  |  |  | 144 |  |
| 6 | 药剂用水 | 2 | 12 | 48 | 48 |  |  | 新水 |  |  |  | 48 |  |
| 7 | 洗手池 | 间断 |  | 10 | 10 |  |  | 新水 |  |  |  | 10 |  |
| 8 | 压滤机滤布冲洗水 | 间断 |  | 30 | 30 |  |  | 新水 |  |  |  | 30 |  |
| 9 | 立磨机循环水 | 2 | 12 | 240 |  |  | 240 | 循环水 | 240 |  |  |  |  |
| 10 | 一段脱泥溢流浓密机溢流水 | 2 | 12 | 257 |  | 257 |  | 溢流回用 |  | 257 |  |  |  |
| 11 | 二段脱泥溢流浓密机溢流水 | 2 | 12 | 126 |  | 126 |  | 溢流回用 |  | 126 |  |  |  |
| 12 | 脱药浓密机溢流水 | 2 | 12 | 216 |  | 216 |  | 溢流回用 |  | 216 |  |  |  |
| 13 | 钼精矿压滤滤液 | 2 | 12 | 3.36 |  | 3.36 |  | 溢流回用 |  | 3.36 |  |  |  |
| 14 | 钼精矿干燥水蒸气 | 2 | 12 | 0.24 |  | 0.24 |  | 蒸发 |  |  |  | 0.24 |  |
| 15 | 铜精矿浓密机溢流水 | 2 | 12 | 423 |  | 423 |  | 溢流回用 |  | 423 |  |  |  |
| 16 | 铜精矿含水 | 2 | 12 | 29 |  | 29 |  | 溢流回用 |  |  |  | 29 |  |
| 17 | 生活用水 | 2 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 总计 |  |  |  | 2606 | 242 | 2124 | 240 |  | 240 | 1025 |  | 1341 |  |

2.生产新水水量

本项目生产新水量232m³/d，可采用生产回用水，生活新水量10m³/d。

选厂的300T、600T高位水池标高+105m，水源通过加压泵抽取的地下水，能够满足新增选钼项目的需求量。选钼场址地势标高在+37~+42m之间，地势高差约为68~63m，根据条件新水需要的用水压力在0.6~0.2MPa之间，因此本项目大部分设备使用的新水均可通过高位水池重力自流的方式直接供给。

现从105平台的300T高位水池处敷设一条DN100-1.6MP的管道至选钼厂，在厂区内呈支状布置，供厂区内的生产和生活使用，管道长度约600m。

新敷管道流速V=1.2m/s，i=0.0016，管道采用钢丝网骨架聚乙烯管，热熔连接。在管道凸点或翻越高点处设置DN25-1.0MPa复合式排气阀，减少负压对管道的损坏。各车间用水点引入管采用PE管。室外主管道分段设置控制阀门。

3.回用水

本项目回用水用量约2124m³/d（扣除原矿自带水量，实际需要的回用水量约430m³/d）。

铜精矿浓密机溢流水量约423m³/d，不足的7m³/d的回水量，由生产新水管网补齐，可作为铜钼分离选厂的回用水水源，同时可防止铜精矿溢流跑混，提高铜精矿的回收率。

在铜精矿浓密机附近新建一座集水池，主要收集铜精矿浓密机溢流水，通过水池旁的水泵加压后，供给铜钼分离项目各车间回用水用水点使用。在水泵出水总管上设置一套HNS过滤器，将浓密机跑混出来的铜精矿过滤拦截之后，通过反洗最终又返回至铜精矿浓密机内，极大的降低铜精矿的损失，提高回收率。

主要构筑物及设备：

- 收集水池1座：L×B×H=4×3×2m(地下室)，有效容积18m³，调蓄时间约1h。

（2）设置2台自吸式供水泵，单台水泵参数：Q=18m³/h，H=40m，N=15kW/台，一用一备，变频调速；

（3）设置潜水泵2台，单台水泵参数：Q=10m³/h，H=15m，N=5.5kW；

（4）供水主管DN100-1.0MPa，管道采用钢丝网骨架聚乙烯复合管，热熔连接；

（5）回用水泵出水管上设置一个HNS型过滤器。

4. 消防系统

本项目的水源主要来源于105m平台的300T、600T高位水池，水池为现状设施，本次新增防止消防水被动用的措施。高位消防水池与场址最远点间距约700m，满足间距要求。

高位消防水池地面标高+105m，铜钼分离项目场址标高+38~+44m，静水压61~67m，可以满足厂区的消防水压要求。

除药剂储存车间外，所有车间的火灾危险性均为丁戊类，车间内除布置灭火器外，并无其他消防设施（按现有国家规范，丁戊类车间可不做消火栓和自动喷淋系统）。室外消火栓，根据室外消防用水量布置，间距不超过120m，保护半径不大于150m。室外消防用水量按25L/S考虑，火灾持续时间3h，一次火灾最大消防水用量为270m3。消防水贮存在+105m平台的高位水池内，水池设置防消防水动用的措施，具体措施暂未确定。

药剂储存车间建筑面积约600㎡，建筑高度8.8m，耐火等级二级，主要需要储存255t的硫化钠和0.8t的煤油，火灾危险性为乙类仓库。根据规范，室内需要设置室内消火栓和自动喷淋消防系统；煤油间设置气体灭火消防设施。

1）室外消防

现从600T高位新水池内单独引两根DN250-1.6MPa的管道作为铜钼分离场址的消防水源管，两条管道在厂区内呈环状布置，在环管上按不超过120m的间距布置SSDN100地上式室外消火栓，保护半径不超过150m。

高位水池与场址静高压61~67m，可满足室外最不利点消火栓栓口压力0.14MPa的要求。室外消火栓距离路边不小于0.5m，且不大于2.0m，距离建筑物外墙不小于5m。室外分段设置控制检修阀门，阀门关闭控制的消火栓数量不超过5个。

2）室内消防

根据高位水池和场地标高，室内消防采用常高压制，由高位水池直接供水。室内室外消防合用一趟消防管网。

a.从室外消防环状管网上，直接引2条DN100-1.6MPa的管道供药剂储存间内的消火栓使用，引入管管道采用钢丝网骨架聚乙烯管，热熔连接。

室内消火栓呈环状布置，消火栓间距不超过30m，栓口压力0.25MPa。每个消火栓箱内配置一个DN65的栓口、直径19mm的水枪、DN65的胶衬水带、消防软卷盘以及手动报警按钮一个。

室内消防管道采用镀锌钢管，当管径大于DN50时，采用沟槽或法兰连接；当管径大于DN50时，采用螺纹或卡压连接。

b.从室外消防环状管网上，直接引2条DN150-1.6MPa的管道供药剂储存间内的自动喷水灭火系统使用，在湿式报警阀前端成环状布置，引入管管道采用钢丝网骨架聚乙烯管，热熔连接。

室内按照3m的间距布置流量系数K=80的直立型喷头，最不利点喷头的工作压力0.1MPa，系统入口处的压力0.4MPa，并配置信号阀和水流指示器。

室内消防管道采用镀锌钢管，当管径大于DN50时，采用沟槽或法兰连接；当管径大于DN50时，采用螺纹或卡压连接。

信号阀、水流指示器、湿式报警阀的运行信号送至监控室内。

c.煤油间内设置成套柜式七氟丙烷气体灭火装置。灭火方式为全淹没式，煤油间灭火浓度6.7%，灭火设计浓度按灭火浓度的1.3倍确定，即灭火设计浓度为约8.7%，最终确定灭火设计浓度C为9%。设计喷放时间不大于10s，灭火浸渍时间为5min。

煤油间有效净容积V为73.7m³，海拔高度修正系数K=1，灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积S=0.1290根据以上参数，计算得出防护区内的药剂用量W：

W=K·V·C/S·（100-C）=1×73.7×9/0.1290×(100-9)=57kg，取60kg

根据上述计算，煤油间内配置2套30kg含药量的七氟丙烷气体灭火装置，室内设置烟感、温感，发生火灾时喷气灭火。

煤油间设置泄爆口和轴流风机，灭火结束时及时排空室内的灭火气体。

d.各建构住物内根据国家规范，布置手提式磷酸铵盐灭火器。

5.循环水系统

铜钼分离项目中的立磨机需要供应循环冷却水，循环水量240m³/d，升温10℃，当地湿球温度28℃，入口水压0.3MPa。

循环水经过循环泵加压之后，供给立磨机冷却，经过热交换之后，升温水通过余压回流至热水箱内，经过喷淋泵二次加压之后送至冷却塔风吹冷却之后，回流至冷水箱内从而完成一个冷却循环。

考虑到循环水规模较小，采用传统的钢筋混凝土结构形式，不仅施工困难，造价高；而且施工周期较长，后期养护维修麻烦，本项目拟采用一体式钢制循环水泵站供给，位于铜钼分离车间旁，主要设备及建构物如下：

循环水泵2台，单台水泵参数：Q=10m³/h，H=42m，N=11kW/台，一用一备，定频工作；

不锈钢冷水箱一座，尺寸L×B×H=3×3×2.5m，有效容积18m³；

不锈钢热水箱一座，尺寸L×B×H=3×3×2.5m，有效容积18m³；

热水箱上设逆流式钢制冷却塔一座，Q=15m³/h，▲t=10℃，N=5.5kW，自带钢制检修爬梯和照明灯；

喷淋泵2台，单台水泵参数：Q=10m³/h，H=10m，N=5.5kW/台，一用一备，定频工作。

根据计算，循环冷却水系统按浓缩倍数5计算，日均补加水量约10m³/d，由厂区新水管网直接供给。

循环水供、回管道采用焊接钢管，管径D108×4m，焊接；水池补加水管道采用PE管，管径DN50-1.0MPa，热熔连接，补加水管上设置液位信号阀，根据冷水箱液位信号决定开阀补水或闭阀。

6.排水系统

（1）生产排水

本项目会产生生产排水的设备主要有：一二段脱泥浓密机（溢流水）、脱药浓密机（溢流水）、铜精矿浓密机（溢流水）、铜精矿压滤机（滤液水钼精矿压滤机（滤液水）。

其中，铜精矿浓密机的溢流水收集之后作为本项目的回用水使用。脱泥脱药的生产废水收集之后，铜钼分离场址无法消纳，故直接打回至二期选厂的105平台的前端水处理站内，处理之后，作为回用水供选厂使用，总的回水量为599m³/d。

在脱泥、脱药浓密机附近设置一座回水泵站，主要设备及建构筑：

1）溢流水收集池一座，尺寸L×B×H=4×4×2m，地下式，有效容积24m³，调蓄时间约1h；

2）自吸式输送泵2台，单台水泵参数：Q=25m³/h，H=85m，N=22kW/台，一用一备，变频工作；

3）配置一条DN100-1.6MPa的输水管线，管道采用钢丝网骨架聚乙烯材质，法兰连接，管道长度约600m。

钼精矿压滤机滤液水出水量较小，位置比较偏，因此钼精矿的水收集之后，作为车间的地面冲洗水回用，最后进入工艺流程内。

主要设备及建构筑物：

1）滤液水收集池一座，尺寸L×B×H=3×3×1.5m，地下式，有效容积9m³，可储存约3d的排水量；

2）自吸式输送泵2台，单台水泵参数：Q=10m³/h，H=55m，N=11kW/台，一用一备，定频工作；

3）配置一条DN100-1.0MPa的输水管线，将滤液水送至各个车间冲洗管道，管道采用钢丝网骨架聚乙烯材质，法兰连接，管道长度约300m。

由于钼精矿滤液水排量较小，管理者需指定制度，确保滤液水池以三天为一个周期，消耗掉池中的积水，释放水池的容积。

（2）生活排水

本项目日生活用水10m³/d，生活排水按日用水量95%计，即每日生活排水9.5m³/d，厂区在铜钼分离车间旁设置一座一体化污水处理装置（工艺采用MBR法），处理的水质达到一级A的标准之后，外排或回用至厂区内绿化使用。主要设备建构筑物如下：

1）直径2m的钢筋混凝土进水调节池（兼做污水检查井）；

2）原水提升泵2台，单台水泵参数：Q=1m³/h，H=5m，N=0.55kW/台，一用一备，定频工作，潜水型，自带循环冷却装置；

3）Q=10m³/d的MBR一体化钢制污水处理装置，带反冲洗、消毒等全套设施；

4）直径2m的钢筋混凝土出水调节池；

5）出水提升泵2台，单台水泵参数：Q=3m³/h，H=15m，N=1.1kW/台，一用一备，定频工作，潜水型，自带循环冷却装置。

厂区污水管到采用HDPE双壁波纹管，环刚度SN12.5，承插连接。污水检查井采用钢筋混凝土结构形式。一体化污水处理装置出水管道采用PE管，管径DN50-1.0MPa，热熔连接。

（3）初期雨水

雨季时期，雨水冲洗地面会夹杂比较多的污染物，造成初期雨水中的COD、BOD等值比较高，此部分雨水存在一定的污染性，不适合直接外排周边的收纳水体内，因此针对铜钼分离厂区，本项目设置一座初期雨水池，主要收集大气降水形成的地面径流的前15mm水量，以便保证外排雨水的水质达标。

汇水面积1.76万㎡，收集雨量15mm，安全系数1.2，总收集雨量：1.76×15×1.2/1000=316.8m³。主要构筑物及设备：

1）初期雨水池：L×B×H=12×10×3.5m（地下式）；

- 2）潜水泵：Q=10m³/h，H=42m，N=7.5kW/台，一用一备；

3）配置一条DN100-1.0MPa的输水管线，将初期雨水分三天送至回水泵站，管道采用钢丝网骨架聚乙烯材质，法兰连接，管道长度约200m。

主要设备表如下：

表2-7     主要设备表

| 序号 | 型号及名称 | 技术性能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜精矿浓密溢流水收集泵站 |  |  |  |  |
|  | 铜精矿浓密溢流水泵 | Q=18m³/h，H=50m，N=15kW/台 | 台 | 2 | 变频控制 |
|  | HNS过滤器 | Q=18m³/h，SS小于1mg/L | 台 | 1 |  |
| 2 | 脱泥、脱药浓密溢流水收集泵站 |  |  |  |  |
|  | 铜精矿浓密溢流水泵 | Q=25m³/h，H=85m，N=22kW/台 | 台 | 2 | 变频控制 |
| 3 | 钼精矿滤液水收集泵站 |  |  |  |  |
|  | 钼精矿滤液水泵 | Q=10m³/h，H=55m，N=11kW/台 | 台 | 2 | 定频控制 |
| 4 | 一体式钢制循环水泵站 |  |  |  |  |
|  | 冷水泵 | Q=10m³/h，H=42m，N=11kW/台 | 台 | 2 | 定频控制 |
|  | 喷淋泵 | Q=10m³/h，H=10m，N=5.5kW/台 | 台 | 2 | 定频控制 |
|  | 逆流式冷却塔 | Q=15m³/h，温差10℃ | 台 | 1 |  |
|  | 不锈钢冷水箱 | 3x3x2.5M | 座 | 1 |  |
| 5 | 一体化污水处理装置 | Q=10m³/d，MBR工艺 | 套 | 1 |  |

### 2.8.2供配电

#### 2.8.2.1供配电电源

本工程将在铜钼分离车间旁新建一栋二层楼房，一楼为低压配电室，拟设两个出口，为各子项设备配电。从原选矿厂110kV变电站引2回路6kV电源至本次新增低压配电室，业主反馈上级负荷满足本次新增扩容需求。

#### 2.8.2.2电力负荷

1、电力负荷

本项目低压380V用电设备总台数约92台，总装机功率约1942kW，工作设备台数约73台，安装功率约1485kW。6kV侧估算负荷：有功功率约973kW，无功功率（补偿后）270kVar，视在功率（补偿后）1010kVA。配电系统功率因数达到0.95，年耗电量：5353.66k-kWh。

全部生产性负荷均为二级负荷。

2、车间低压变配电室

配电室内拟设1个6/0.4kV车间变电所，该6/0.4kV变电所内设2台1600kVA的（变压器负荷率不超过80%）干式变压器。

3、无功补偿和谐波治理

车间0.4kV系统采用无功补偿装置使各配电系统功率因数达到0.95以上。

低压无功补偿装置与低压开关柜配套，带自动无功投切装置，其装置容量根据需要的补偿容量确定。由于接有较大功率的变频器，当谐波分量较大时，变配电所需采用带谐波治理的低压无功补偿装置。使中低压系统注入电力系统的谐波分量及谐波畸变率满足国家标准。

#### 2.8.2.3 动力配线

动力配线原则上向重要负荷及单机容量较大或负荷集中时采用放射式配电。在腐蚀性场所采用不锈钢或阻燃玻璃钢等防腐材质的桥架或钢管。低压电力电缆最小截面采用4mm²。

低压动力配线采用阻燃交联聚氯乙烯绝缘铜芯电力电缆。变频调速电动机采用阻燃交联聚氯乙烯绝缘金属屏蔽铜芯电力电缆。控制电缆采用ZCkVVRP屏蔽控制电缆。PLC通信电缆按设备要求选择。

电缆利用原有管网或桥架敷设，在桥架敷设有困难的局部采用电缆直埋或穿热镀锌钢管的方式敷设。

#### 2.8.2.4电气照明

本项目各工段的照明，应根据工段的工作性质及环境特征，选择相应的照明光源和灯具。各类场所的照度按国家现行照明设计规范选择。在工艺操作有要求的场所设置必要的局部照明。易受机械损伤和振动较大场所采用带保护网灯具或采取防震措施。

照明采用具有寿命长、高效节能型LED光源和灯具，室外露天场所、潮湿的场所和有腐蚀性气体和蒸汽的场所采用防腐型防水防尘灯具。

（1）照度标准：

全厂主要场所一般照明的照度值及照明功率密度值遵循《建筑照明设计标准》。

全厂主要场所一般照明的最低照度值选择见表2-8。

表2-8    全厂主要场所一般照明的照度表

| 序号 | 场所名称 | 最低照度（lx） | 序号 | 场所名称 | 最低照度（lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电室 | 200 | 5 | 车间 | 150 |
| 2 | 值班室 | 300 | 6 | 露天工作场所 | 50 |
| 3 | 厂区次干道 | 5 |  |  |  |
| 4 | 走廊、楼梯间 | 50 |  |  |  |

同时根据生产操作的要求，确定不同操作点的照度标准。

（2）采照明布局方式：

根据生产操作需求进行灯具布置，根据厂房的功能布置灯具，重点保证操作频繁地点、点检地点、工作平台、操作维护通道等处的照明质量。

照明方式按一般照明、局部照明、混合照明分别考虑。当一种光源不能满足显色性要求时，采用两种以上光源混合照明，提高光效，改善显色性，达到节能和照明效果的统一。

（3）充分利用自然采光，节约照明用电。

其余照明电压均采用交流220V供电。

（4）应急照明方式：

变配电所及重要场所、安全通道、安全出口设置应急照明，作为事故情况下的应急照明和人员疏散照明，应急灯采用A类36V灯具，集中电源的供电时间不少于60min.。

#### 2.8.2.5 防雷、接地

建筑物防雷按国家现行相关规范、标准要求设计防雷接地装置。

主要生产厂房、露天安装的设备及建构筑物、配电室按三类防雷建筑物进行防雷设计，药剂储存车间按二类防雷建筑设计。在屋面安装金属接闪器，金属接闪器通过混凝土结构钢筋或钢结构与建筑物基础钢筋网连接，在建筑物周围埋设闭合接地网带，整个接地网和配电网的工作接地系统共用同一套接地装置。

低压配电系统采用中性点直接接地系统，变压器中性点及所有用电设备的金属外壳均可靠接地，接地电阻不大于4Ω。按规程规范，各车间厂房设工作接地，保护接地，防雷接地，采用联合（共用）接地系统，接地电阻小于4Ω。

所有变压器、电缆桥架、电缆沟、电器设备、正常不带电的金属部件和金属构件采取接地保护。

根据不同的接地种类，接地电阻值选择见表2-9。

表2-9                接地种类和接地电阻值表

| 序号 | 接地种类 | 接地设备 | 接地电阻（Ω） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护接地 | 设备外壳，移动设备 | 4 |  |
| 2 | 变压器中性点接地 | 屏蔽电缆、需屏蔽的设备 | 4 |  |
| 3 | 重复接地 | 低压电源进线处 | 10 |  |
| 4 | 屏蔽接地 | 屏蔽电缆、需屏蔽的设备 | 4 |  |

#### 2.8.2.6电气安全措施

根据火灾危险环境的划分和建筑物的防雷分类，严格按上述规范要求，选择相应的电力及照明装置、设置相应类别的防雷接地装置和满足相应的防静电接地、防火距离或隔离要求。

1、电气设备的主要防火措施

（1）所有变压器、电缆桥架、电缆沟、电器设备、正常不带电的金属部件和金属构件采取接地保护；

（2）各供电、电控系统均设过压、失压、短路、过流、接地等安全保护装置，使故障能迅速排除和防止扩大。

2、电缆防火主要措施

（1）电缆密集场所或高温场所敷设采用阻燃电缆或耐高温电缆；

（2）电缆进入建筑物时，进行防火封堵处理；

（3）电缆穿过电器室的墙壁、顶棚、楼板或穿出配电柜时拟采用防火堵料封堵。

设备机旁设事故急停开关。浮选等设备拟采用自动控制联锁装置。

按区域报警形式进行厂区火灾自动报警系统设计。系统由火灾探测报警、火灾警报装置、联动控制及消防专用电话等部份组成。消防值班室设置在铜精矿过滤车间控制室，内配置火灾报警控制器（联动型）、图形显示装置、消防电话总机及在线UPS各1套。

根据需要设置各种不同的安全警示标志，部分安全警示标志如下表2-10。

表2-10                部分安全警示标志一览表

| 序号 | 装置名称 | 禁止标志 | 安全标志 |  | 提示标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 警告标志 | 指令标志 |  |
| 1 | 选矿主要生产车间 | 禁止放置易燃物 | 注意安全 注意通风 当心触电 当心坠落 当心火灾 当心车辆 当心水灾 当心绊倒 | 必须戴安全帽 必须戴防尘口罩 必须戴防护手套 必须系安全带 必须持证上岗 | 应急电话 紧急出口 |
| 2 | 配电室 | 禁止放置易燃物 禁止烟火 | 注意安全 当心触电 当心火灾 | 必须戴安全帽 必须接地 必须持证上岗 | 紧急出口 |
| 3 | 药剂车间 | 禁止放置易燃物 禁止烟火 | 注意安全 当心触电 当心火灾 当心中毒 | 必须戴安全帽 必须戴防毒面具 | 紧急出口 |

所有电机传动装置设置安全防护罩。

所有电机传动装置设置安全防护罩或栏杆及警告标志。

#### 2.8.2.7电力设施抗震主要措施

根据资料查询，本项目地处6度地震设防区域，电气设备采取以下主要抗震措施：

1、选择能在6度地震设防区域安全可靠工作的电气设备。

2、电气设备室及相关建构筑物根据相关规范进行设计；

3、对变压器和变频柜等重量较大的设备的安装时采用抗震加固，防止滑动；

4、开关柜（屏）等采用符合抗震强度要求的螺栓或焊接固定方式，多柜排列安装时将各柜在重心位置上连成整体。

### 2.8.3矿仓及储槽

各矿仓的有效容积及储存时间见表2-11。

表2-11                 各矿仓有效容积及储矿时间

| 序号 | 名称 | 型式及规格 | 个数 | 有效容积 | 储存时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜精矿仓 | 长方型 | 1 | 1100m³ | 10d |

### 2.8.4药剂储存车间及药剂制备车间

铜钼分离工段拟设单独的药剂存储仓和药剂制备车间。根据可研报告，硫化钠单耗量为40.50kg/t，煤油单耗量为0.0126kg/t，作业时间为300天/年。本项目所用的药剂有硫化钠、煤油、六偏磷酸钠和水玻璃。硫化钠一个月的储量为255t，每天出库量为8.5t，由上可知，一年的用量为2550t。由上可知煤油一个月的储量为0.08t，一年的用量为0.8t；药剂制备车间拟设拆袋机等设施。硫化钠通过药剂搅拌桶制备后自流到药剂储槽，再经自动加药机送往各药剂添加点；在药剂存储库内再单独隔开存放煤油，煤油添加至药剂储槽后也经自动加药机送至各药剂添加点。

药剂存储仓和药剂制备车间拟设起重机械、叉车等，便于作业。

| 编号 | 药剂名称 | 最大储存量（t） | 年用量（t） | 用途 | 储存情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化钠 | 255 | 2550 | 浮选抑制剂 | 药剂储存车间 |
| 2 | 煤油 | 0.08 | 0.8 | 浮选捕收剂 | 药剂储存车间 |
| 3 | 六偏磷酸钠 | 微量 | 微量 | 未定 | 未定 |
| 4 | 硅酸钠 | 微量 | 微量 | 未定 | 未定 |

### 2.8.5试验室、化验室、技术检查站

本项目将利用现有原选矿厂的试验室、化验室及技术检查站，以满足铜钼分离工段试样加工、制备、试验、化验和技术检查的需要。

### 2.8.6检修设施

为方便检修，各车间均与厂区公路相通，车间内均预留了检修场地。

为维修方便，各车间根据所配置的设备型号和数量均拟设相应的检修用起吊设备，以便于设备的检修和配件的更换。

浮选机及搅拌槽等设备检修时必须设置安全警示牌并由人员看守，严禁检修时开机。

移动检修照明采用手持式24V电压的LED应急灯。

### 2.8.7供气设施

新建铜钼分离工段浮选柱和铜精矿压滤机的用气均来自空压机房提供的压缩空气。

空压机和干燥装置布置在选矿厂的空压机房内（属于丁类生产厂房，耐火等级不低于二级），储气罐布置在室外。主要设备如下：

1）螺杆式空压机（变频）1台（1用），配带进气过滤器、冷却器、汽水分离器，Q=54 m³/min，P=0.8MPa，N=250kW；

2）不锈钢模块吸干机1台（1用），Q=55 Nm³/min，P=1.0 MPa，湿度等级（压力露点≤-20 ℃）；

3）配套除尘过滤器：固体颗粒等级2级；

4）配套除油过滤器：含油等级3级（总含油量：≤1mg/m³）；

5）压缩空气储罐1台，V=30m³，P=1.0 MPa。

表2-12   车间生产用压缩空气消耗量表

| 序号 | 用气点 | 压缩空气参数 |  | 需要配置空压机 的规格 |  | 使 用 制 度 | 空气质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压力 （MPa） | 温度 ℃ | 平均 (Nm³/min) | 最大 (Nm³/min) |  |  |
| 1 | 铜精矿压滤机 | 0.7 | 常温 | ≥37m³/min |  | 每30min使用3min | 杂用气 |
| 2 | 铜精矿压滤机仪表气 | 0.7 | 常温 | 1.7 | 3.4 | 间断 | 仪表气 |
| 3 | 浮选柱用气 | 0.7 | 常温 | ≥20m³/min | 40m³/min | 连续 | 仪表气 |

管道选材：仪表压缩空气采用304不锈钢无缝钢管，杂用压缩空气采用20#无缝钢管。

车间内管道采用架空布置。

主要管径选择原则：在合理的经济流速下选择管径。

管道涂色结合国家标准和厂区统一规定执行。

### 2.8.8通信

通信专业负责厂区内电话配线系统、计算机网络及其布线系统、无线对讲系统、工业电视系统、大屏幕显示系统、火灾自动报警系统、厂区内通信线路及管网的设计。

1.电话配线系统

厂区内不设程控用户电话交换机，电话用户全部为市话用户。在厂区消防控制室和铜钼分离车间的办公区设置电话插座，全厂共设置电话插座约11个，选用普通模拟电话机。由市政管网引入1根20对电话电缆，通过电话分线盒后经厂区通信管网直接引入各建筑单体。厂区内电话配线采用铜缆直接配线方式。

2.计算机网络及其布线系统

厂区内组建一个计算机局域网，本系统单独组网，构建传输速率千兆的主干网，百兆数据速率到用户桌面的网络应用。仅在铜钼分离车间的办公区设置网络插座，共设置网络插座约20个，在在铜钼分离车间配置1台网络交换机（带三层交换功能）。计算机网络布线系统采用六类布线方式。

3.无线对讲系统

在厂区设置无线对讲系统，共配置无线对讲机约10部。厂区内不建无线通信网，仅配置无线手持对讲机，满足工艺需求相关移动工作岗位间的对讲通信需求。

4.工业电视系统

在厂区内设置一套工业电视系统，在各车间设置前端摄像机，共设置前端摄像机约76台。

系统由前端摄像机、传输设备、存储设备和显示终端组成，为全彩色数字高清图像监控系统，按多头单尾一级监控方式进行系统设计。

系统单独组网，采用基于工业以太网的星型拓扑二层交换千兆级主干网络结构方式构建。在铜钼分离车间设置1台汇聚层交换机，各生产车间及其它场所等根据接入的用户数设置不同端口的接入层交换机。每台工业电视系统交换机均备用一定数量的预留端口，以便于后续新增用户的接入。

存储设备选用网络硬盘录像机，并配置一定数量的监控专用硬盘，统一存储全厂的视频图像。各前端摄像机按每天24小时连续工作，视频数据按1080P格式存储，视频数据保存时间30天；显示终端由视频管理工作站和大屏幕显示墙组成，负责显示相关区域的视频图像。

系统采用以太网交换并传输视频信号，主干线路全部为4芯或8芯单模光缆，前端摄像机视频信号采用超五类非屏蔽双绞线（＜90m）或光缆传输（＞90m），电源线采用RVV型电线。

5.大屏幕显示系统

在铜钼分离车间控制室设置1套大屏幕显示系统，由3×4台55寸LCD背光高亮液晶拼接单元、大屏控制器和管理工作站等设备组成，用于显示视频图像和自动化控制系统信息。

### 2.8.9钢球池

铜钼分离车间内拟设钢球池，保证立磨机正常生产的钢球消耗量。添加时先利用起重机将钢球运至磨机给矿端自动加球溜槽，然后定时添加钢球至磨机给料管，输送至立磨机中。

### 2.8.10消防

各建筑物间距按《建筑设计防火规范》的防火间距要求布置，均符合要求，详细情况见下表:

表2-13主要建筑物防火拟设间距一览表

| 本项目主要建（构）筑物名称 | 方位 | 相邻建（构）筑物名称 | 拟设间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜钼分离车间（丁类；二级耐火等级） | 东南 | 药剂制备车间 （丁类，二级耐火等级） | 23 |
|  | 西南 | 钼精矿干燥车间 （戊类，二级耐火等级） | 20 |
|  | 东北 | 铜精矿压滤车间 （戊类，二级耐火等级） | 12 |
| 钼精矿干燥车间（戊类，二级耐火等级） | 东北 | 铜钼分离车间（丁类；二级耐火等级） | 20 |
|  | 东南 | 药剂储存车间 （乙类，二级耐火等级）） | 21 |
|  | 东 | 药剂制备车间（丁类，二级耐火等级） | 21 |
| 铜精矿压滤车间（戊类，二级耐火等级） | 西南 | 铜钼分离车间（丁类；二级耐火等级） | 12 |
| 药剂储存车间（乙类，二级耐火等级） | 东北 | 药剂制备车间（丁类，二级耐火等级） | 13.6 |
|  | 西北 | 钼精矿干燥车间（戊类，二级耐火等级） | 21 |
| 药剂制备车间（丁类，二级耐火等级） | 西南 | 药剂储存车间（乙类，二级耐火等级） | 13.6 |
|  | 西 | 钼精矿干燥车间（戊类，二级耐火等级） | 21 |

每个防火分区至少有两个安全出口。

火灾自动报警系统

根据给排水专业条件，在药剂储存车间设置自动灭火设施，按集中报警形式进行厂区火灾自动报警系统设计，系统由火灾探测报警、火灾警报装置、消防联动控制、消防专用电话、消防应急广播等部份组成。

在厂区设置消防控制室，设置在铜钼分离车间附跨一层平面，内配置集中型火灾报警控制器（2回路）、消防控制室图形显示装置、总线消防电话总机、消防应急广播（150W）、在线UPS等设备对厂区所有的火灾自动报警设备进行集中监测、控制和显示。消防联动控制设置部位详见下表。

表2-14   火灾自动报警系统设置部位表

| 子项名称 | 火灾探测报警 |  |  | 火灾警报装置 | 消防专用电话 | 联动控制 | 消防联动控制 | 消防广播 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾自动探测 | 手动报警按钮 | 消火栓按钮 |  |  |  |  |  |
| 消防控制室 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 铜钼分离车间配电室及办公区 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 药剂储存车间 | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 备注：药剂储存车间为乙类爆炸危险区域，选用本安型设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

室内导线除联动控制线、220V电源线及DC24联动电源线采用耐火铜芯线缆外，其余线缆均选用阻燃型或阻燃铜芯线缆，主要采用RVS、BV、RVVP和kVV型线缆。室内线缆沿不锈钢电缆桥架敷设或穿镀锌钢管保护，沿墙或楼、地面暗敷，暗敷金属管应敷设在不燃烧体的结构层内，保护层厚度不宜小于30mm。

乙类爆炸性危险环境的室内线缆选用本安型线缆，并按《爆炸危险环境电力装置设计规范》相关要求进行敷设。

室外线缆沿厂区综合管架中的通信电缆桥架或在埋地通信管道内敷设。

### 2.8.11安全防护

（1）选厂的设计、布置、操作严格执行《选矿安全规程》。车间拟设置自动控制的急停保护。浮选等设备采用了自动控制联锁装置。各设备机旁设事故急停开关；

（2）所有电机传动装置设置安全防护罩或栏杆及警告标志；

（3）浓密机设置自动提耙装置，并配套救生圈；

（4）浮选机及搅拌槽等设备检修时必须设置安全警示牌并由人员看守，严禁检修时开机；

（5）选厂拟设独立的药剂仓库及药剂制备车间，各种药剂均采用搅拌槽制备后自流到药剂储槽，再经自动加药机送往各药剂添加点，人员不直接接触；

（6）在选厂等相对于坠落基准面2m及以上的地点作业，作业人员必须系安全带，或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网。作业时，设专人监护。选厂各层平台均有安全护栏，吊装孔设盖板。天桥、通道、斜梯踏板和平台，采取防滑措施。选厂起吊设备运行时，应遵循操作安全规程；

（7）在药剂车间设置可燃气体检测报警仪。人员进出配备便携式有毒气体检测报警仪；

（8）在药剂车间设置自动灭火设施、火灾自动报警系统和消防应急广播。火灾自动报警系统的线缆采用耐火铜芯线缆或阻燃型线缆，室内线缆沿不锈钢电缆桥架敷设或穿镀锌钢管保护；

（9）在铜钼分离车间附跨一层设置消防控制室，配备消防专用电话。消防控制室内火灾报警设备UPS供电，持续供电时间不小于3h；

（10）本项目消防水源来自现有消防水池。药剂储存车间设置室内消火栓和自动喷淋消防系统，煤油间设置成套柜式七氟丙烷气体灭火装置；

（11）选用成熟可靠的空压机设备；

（12）所有疏散门均向疏散方向开启；

（13）所有建筑物内外平台、洞口临空处设置安全防护栏杆；

（14）所有厂房高侧窗玻璃均采用安全玻璃；

（15）高度超过规范要求的直爬梯均设置护笼；

（16）所有出入口门上设置雨蓬；

（17）吊车检修走道设安全防护栏杆，并在柱内侧设安全把手及安全绳。

## 2.9 组织机构及人员组成

项目维持原有组织机构不变，仅增加生产人员。

根据工艺流程及当地的实际情况，项目工作制度拟定为：

直接生产部门实行连续工作制，年工作日330天，每天三班，每班8小时。

辅助生产单位和管理部门可根据需要实行连续或间断工作制。

新增在册劳动定员20人，全部为生产人员。

综合劳动定员见表2-15。

表2-15 综合劳动定员表

| 序号 | 工作单位 | 在册人数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 直接生产人员 | 辅助生产人员 | 管理服务人员 |
| 1 | 选厂 | 20 | 20 |  |  |
|  | 合计 | 20 | 20 |  |  |

## 2.10 安全综合管理

本项目安全管理工作由安全环保部统一管理，安全环保部按国家及有关部门的下达的指令和规定，制定必要的规章制度，实行全面、系统的标准化管理。同时负责建立健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求。

### 2.10.1安全生产组织机构

城门山铜矿成立了安全生产委员会。主任为矿长，副主任为分管安全副矿长，成员有各部室负责人、采矿场场长、选厂厂长、班长、员工代表。矿安全生产委员会下设办公室，办公室设在安环部，安环部主任兼任办公室主任，安环部负责日常工作。安环部配备安全专业工程技术人员或专职安全管理人员，采矿场、选矿厂下设安环室，配备专职安全管理人员，其他单位、部门均设兼职安全员。

城门山铜矿拥有专职安全生产管理人员19人，主要负责各下属单位的技术及安全管理工作。

### 2.10.2安全生产管理制度

城门山铜矿建立了较为完善的各级领导、职能机构和岗位人员安全生产责任制，并装订成册，分发各部室、班组。

城门山铜矿制定了安全生产管理条例、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度、安全生产奖惩制度、安全技术措施项目管理制度、安全生产费用管理制度、安全生产档案管理制度、应急管理制度、设备设施安全管理制度、职业卫生管理制度等规章制度，还制定了各工种的安全操作规程。

### 2.10.3安全教育培训

城门山铜矿对新员工进矿先进行三级安全教育，换岗、复岗员工先经过安全教育，再安排上岗，并且建立了员工安全生产教育培训档案。矿山安全生产主要负责人、专职安全管理人员和特种作业人员均经专门教育培训考核合格后取得了任职资格，并配备了2名注册安全工程师。

城门山铜矿制定了年度安全教育培训计划，并按计划组织员工培训活动，做到了年前有计划、年中有检查、年终有总结。2023年度从业人员再教育经九江安信教育咨询有限公司培训，考核合格。

主要负责人、安全管理人员及特种作业人员经教育培训获得相应安全资质，资质在有效期内。

### 2.10.4安全生产费用

城门山铜矿制定了安全生产费提取与使用管理制度，以保障企业的安全投入，设置了安全生产费用专项财务科目。2023年矿山计划提取安全生产费用2151万元，实际使用安全生产费用2198万元。

### 2.10.5应急救援

城门山铜矿修订了《江西铜业股份有限公司城门山铜矿生产安全事故应急预案》，还编制了风险分析报告、应急资源调查报告。《江西铜业股份有限公司城门山铜矿生产安全事故应急预案》于2021年12月2日在九江市应急管理局应急指挥中心进行了备案，备案编号为360421（F）2021210。

### 2.10.6安全生产责任保险

铜业股份有限公司已依法参加工伤等社会保险，已为一线从业人员办理了安全生产责任险，按要求交纳了保险费，并按规定发放、配戴了劳动保护用品。

# 3.主要危险、有害因素辨识与分析

## 3.1 主要危险、有害因素辨识概述

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病或对物造成慢性损害的因素。所有的危险、有害因素尽管其表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、有害的后果，都归结为存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制两方面因素的综合作用，并导致危险有害物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质，能量和危险有害物质、能量失去控制是危险、有害因素转为事故的根本原因。

危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等三个方面。

对于危险、有害因素的辨识，主要依据的标准《企业职工伤亡事故分类》，《生产过程危险和有害因素分类与代码》，国家“九五”科技攻关成果《事故分类标准研究》等。

### 3.1.1 按企业职工伤亡事故分类

《企业职工伤亡事故分类》将企业伤亡事故分为：1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）淹溺；7）烫灼；8）火灾；9）高处坠落；10）坍塌；11）冒顶片帮；12）透水；13）放炮；14）火药爆炸；15）瓦斯爆炸；16）锅炉爆炸；17）容器爆炸；18）其他爆炸；19）中毒和窒息；20）其他伤害。

### 3.1.2 按生产过程危险和有害因素分类

按《生产过程危险和有害因素分类与代码》，该标准将生产过程中的危险、有害因素分为：

1）人的因素；2）物的因素；3）环境因素；4）管理因素。

### 3.1.3 按事故分类标准研究

国家“九五”科技攻关成果《事故分类标准研究》，该方法将危险、有害因素分为：1）坠落、滚落；2）摔倒、翻倒；3）碰撞；4）飞溅、落下；5）坍塌、倒塌；6）被碰撞；7）轧入；8）切伤、擦伤；9）踩伤；10）淹溺；11）接触高温、低温物；12）接触有害物；13）触电；14）爆炸；15）破裂；16）火灾；17）道路交通事故；18）其它交通事故；19）动作不当；20）其它。

### 3.1.4 本评价选择的危险有害因素辨识标准

在进行危险、有害因素辨识时，应遵循科学性、系统性、全面性和预测性的原则。

为了突出对作业人员的安全健康保护，本评价报告依据《企业职业伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故先发的诱导原因、致害物、伤害方式等；结合铜钼分离工程建设、生产过程中的生产工艺流程、作业环境条件、作业方式、运输过程，使用的主要设备或装置、原材料、产品物质特性及周围环境、水文地质、工程地质等存在的危险、有害因素进行识别；通过对该评价工程的现场调查和资料收集，分析研究矿山提供的相关资料及图纸，现对该评价工程存在的主要危险、有害因素进行辩识与分析。

## 3.2 主要危险因素分析

### 3.2.1 机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触，可能引夹击、碰撞、卷入、割刺、切削等危险。机械设备运动部件的传动和转动部位，如果防护不当或在检修时误启动，可能导致碰撞、卷入伤害，装卸物料时可能发生手指的夹击、碰撞等机械伤害事故。其主要途径为：

1、设备的传动、转动部位绞、碾、碰、戳、卷缠，伤及人体；

2、生产测试检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳；

3、衣物或擦洗设备时棉纱或手套等被绞入转动设备；

4、旋转、往复、滑动物体撞击伤人；

5、设备检修时未断电和设立警示标志，误起动造成机械伤害；

6、设备机械安全防护装置缺失或有缺陷；

7、机械设备的保险、信号装置有缺陷；

8、设备突出的机械部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤；

9、员工工作时注意力不集中；

10、劳动防护用品未正确穿戴。

机械伤害是本工程的防范内容之一。本工程的浓密机、压滤机、水泵及拆袋机等机械设备的转动部位可能因为没有安全防护罩或缺失等原因而造成人员伤亡事故。

### 3.2.2 触电

电气设备或电气线路在设计、安装上存在缺陷或缺乏必要的检修维护，设备或线路存在漏电、过热、短路、绝缘老化等均可能导致危害。因工作面的移动、设备频繁启动等原因，容易发生供电系统和电气设备绝缘破坏、接地不良等故障，使人员触电受到伤害。人员可能因本工程中的配电箱、启动柜、电机及导线（导线裸露）等带电设备漏电、静电、电火花以及带电设备外壳接地不良而引起触电事故。

应当指出，雷击也可能产生电气伤害。雷击不仅会导致人员的触电和电弧灼伤，还会造成设备的破坏、控制系统的失效，严重时还会导致火灾、爆炸事故的发生。

### 3.2.3 车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

产品和药剂运输等过程使用载重汽车等机动车辆，如果因违规操作、车况、路况不好、视线不良、驾驶人员经验欠缺等因素，可能导致车辆伤害事故。

3.2.4 起重伤害

设备安装和检修使用起重设备或器具，可能导致吊具、吊物发生挤压、坠落或打击，导致人员伤害或设备设施的损害。其伤害程度一般均比较严重，轻则重伤，重则人员死亡。

起重伤害通常发生的可能性有：

1、起重作业中发生挤压、坠落、（吊具、吊重）的物体打击；

2、重物撞击人体；

3、起吊重物坠落、吊勾坠落；

4、起重机械吊钩超载断裂，重物坠落；

5、起重设备带故障运行，电气绝缘设施损坏漏电；

6、钢丝绳长期使用磨损或疲劳，超过钢丝绳安全使用系数；

7、制动器、摩擦垫片安全防护装置磨损或有缺陷；

8、吊装时方法不正确，斜拉吊装，使钢丝绳从滑轮的滑槽中脱落或在卷筒上不规则缠绕；

9、违章指挥、违章作业；

10、起重设备的保险、信号装置有缺陷；

11、起重作业联系信号不畅，作业不协调；

12、员工工作时注意力不集中；

13、劳动防护用品未正确穿戴；

14、未按照操作规程作业，发生违规事故；

15、起重设备为特种设备，未定时检测，导致设备带病工作导致事故。

起重伤害的形式主要有重物撞击人体，起吊重物坠落、吊勾坠落等。其伤害程度一般均比较严重，轻则重伤，重则人员死亡。

本工程中的药剂储存车间、药剂制备车间、铜钼分离车间及钼精矿干燥压滤车间等场所均拟设起重设备，使用频率相对较高，在起重作业过程中可能因设备故障、人员违规作业等原因，导致起重伤害事故。吊具或吊装容器损坏、物件捆绑不牢、挂钩不当、起升机构的零件故障（特别是制动器失灵、钢丝绳断裂）等会引发所吊装重物坠落，对现场作业人员造成起重伤害事故。

### 3.2.5 高处坠落

吊装孔周边未设置防护栏杆，可能导致人员坠落。工作人员在离基准面大于2m的高度进行设备（如浓密机、旋流器等）的安装、拆卸、检查、维修等作业时，遇到大风或未按规程作业有从高处坠落的危险。

### 3.2.6 滑坡

由于工程建在自然山体上，坡度过陡或挡土护坡设施缺陷，可能造成滑坡事故。

### 3.2.7淹溺

淹溺是指大量水液被吸入肺内，引起人体缺氧窒息的危急病症。多发生在高位水池、浓密机、回水水池等处。溺水者面色青紫肿胀，眼球结膜充血，口鼻内充满泡沫、泥沙等杂物。部分溺水者可因大量喝水入胃、出现上腹部膨胀。溺水可造成溺水者四肢发凉，意识丧失，重者因心跳、呼吸停止而死亡。

在检查浓密机等设备时，可能因麻痹大意而不慎跌落造成淹溺。

### 3.2.8 中毒窒息

引起中毒窒息的原因主要为火灾后产生的有毒烟气等。发生人员中毒、窒息的原因包括：

1、违章作业

2、通风设计不合理

3、有害气体涌出

- 出现意外情况

如意外的风流短路，意外的停风等。

铜钼分离车间、药剂储存车间、药剂制备车间等场所发生火灾时会产生有毒气体，造成人员伤亡。

### 3.2.9 火灾

由于电力设备过载、短路或电缆等材料过负荷、老化或因散热不良而引发火灾，该工程中的低压配电室、值班室、铜钼分离车间等场所存在电气设备、材料等老化引起的火灾危险。

在设备检修作业过程中由于违章检修、违章动火作业引起的爆炸等。

设备基础、支架因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成管线焊点拉裂漏油着火。

本工程的药剂储存车间中存有煤油，易发生火灾，应设置相应的安全标识牌，严禁抽烟、明火等行为。

### 3.2.10 坍塌

坍塌是指在外力或重力的作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。本工程中的主要建（构）筑物有一定的高度（如钼精矿干燥压滤车间高度为17.5m），如果存在设计不合理、施工质量有问题、基础不牢固或重心不稳等情况，可能会导致坍塌事故的发生。

容器爆炸是指贮存在容器内的有压气体或液化气体解除壳体的约束，迅速膨胀，瞬间释放出内在能量的现象。本工程中的压缩空气储罐压力为1MPa，可能会发生容器爆炸的情况。此外，本工程在进行设备维修时可能会用到乙炔、压缩氧等气体，如果容器瓶维护不良，或瓶子本身质量差，安全保护装置失效，空气压力超高，亦有发生容器爆炸的风险。

### 3.2.12 物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。高处的物体固定不牢，架空管线等固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上而造成的物体打击伤害。高处作业或在高处平台上作业时，使用工具不合适、使用方法不当或违规操作、材料放置不当，造成高空落物等，易发生物体打击事故。应在各个操作平台设置安全护栏及安全警示标志。

高处作业时工具放置不当、设备安装不牢固，违章上、下抛接，更换下来的物品随意放置，可能造成高空落物，形成物体打击伤害。

### 3.2.13其他

主要指在施工、生产、检修过程中可能存在因无安全标示或安全标示不清楚、设置不规范、采光照明不良、空气质量差、积水、地面不平和杂乱、过道板不牢等作业环境不操作人员注意力不集中、工具不称手、防护措施不当等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

## 3.3 有害因素分析

### 3.3.1物料危险性分析

1.本工程主要加工对象的材质为铜钼混合精矿，这些原材料为固体颗粒，材料本身没有危险性。

2.本工程使用的辅助材料有硫化钠、煤油，以及检维修作业需使用到的乙炔和压缩氧，硫化钠和煤油的物料特性以及注意事项分别见下列表3-1、3-2、3-3、3-4：

表3-1           硫化钠的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：硫化钠[含结晶水≥30%]；臭碱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：1849 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：sodium sulfide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1849 |  |  |  |  |
|  | 分子式：Na2S |  |  |  | 分子量：78.04 |  |  |  |  |  |  | CAS号：1313-82-2 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或米黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 1180 | 相对密度(水=1) |  |  |  |  | 1.86 |  | 相对密度(空气=1) |  |  |  |  |  | / |
|  | 沸点（℃） | / | 饱和蒸气压（KPa） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临界温度（℃） |  |  | / |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 口服 大鼠 LD50:208mg/kg;口服 小鼠 LD50:205mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。:食入:用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。:皮肤接触:立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。;眼睛接触:立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医。 食用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 硫化氢、氢氧化钠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 无水物为自燃物品，其粉尘在空气中自燃。遇酸分解，放出剧毒的易燃气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性蒸汽可侵蚀玻璃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于 85%。包装密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏。泄漏处理:隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。小量泄漏:避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、净洁、有盖的容器中，运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。禁止使用酸碱灭火剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-2            煤油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：煤油；火油 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：1223 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：kerosene |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1223 |  |  |
|  | 分子式：/ |  |  | 分子量：/ |  |  |  |  |  | CAS号：8008-20-6 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，含有杂质时呈黄色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度(水=1) |  |  | 0.79-0.85 |  | 相对密度(空气=1) |  |  |  | 4.5 |
|  | 沸点（℃） | 175-325 | 饱和蒸气压（KPa） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  | 210 |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 属低毒类和微毒类。 LD50:15000mg/kg(大鼠经口);2835mg/kg(小鼠经口);7072mg/kg(兔经皮) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒:吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制， 表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颜、共济运动失调;严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等;蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状， 可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统:症状。慢性影响:神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激状，接触性皮炎，皮肤干燥等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底中洗皮肤。 眼良睛接虫:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 就医。 食入: 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃，具刺激性 |  |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 36-48 |  |  | 爆炸上限（v%） |  | 6.0-7.6 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 210 |  |  | 爆炸下限（v%） |  | 1.1-1.3 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 诸存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 配备相应品种和数量的消防器材。阻止使用易产生火花的机械设备和工具。定期佥查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过 3m)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器战坏。 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应运输时所用的槽配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电，严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必需配备阻火装置，阻止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。马路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要阻止溜放。严禁用木船水泥船散装运输。 疏散泄漏污染区人员至安全区，阻止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护眼。在确保安全状况下堵漏。喷水零会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以在保证安全状况下， 就地燃烧。如大量泄漏，利用围堤收客，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3            乙炔的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙炔[溶于介质的]；电石气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：acetylene，dissolved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1001 |  |  |  |  |
|  | 分子式：C2H2 |  |  |  | 分子量：26.04 |  |  |  |  |  |  | CAS号：74-86-2 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -81.8 | 相对密度（水=1） |  |  |  |  | 0.62 |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  |  |  | 0.91 |
|  | 沸点（℃） | -83.8 | 饱和蒸气压（KPa） |  |  |  |  |  |  | 4053/16.8℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临界温度（℃） |  |  | 35.2 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 具有弱麻醉作用。急性中毒：接触10～20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -32 |  |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 305 |  |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害 |  | 聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中， 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-4            压缩氧的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氧[液化的]；液氧 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：22002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：oxygen，refrigerated liquid |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1073 |  |  |
|  | 分子式：O2 |  |  | 分子量：32.00 |  |  |  |  | CAS号：7782-44-7 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 常温下为无色、无臭气体，液化后成蓝色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -218.8 | 相对密度（水=1） |  |  |  | 1.14 |  | 相对密度（空气=1） |  | 1.43 |
|  | 沸点（℃） | -183.1 | 饱和蒸气压（KPa） |  |  |  |  |  | 506.62/-164℃ |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  | 临界温度（℃） |  |  |  | -118.4 |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100KPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害严重者可失明。皮肤接触压缩氧时可引起严重冻伤，导致组织损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，并给予医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | / |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 危险特性 | 本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物（如氢、乙炔等）形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度时就会自然；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降；压缩氧易被衣物、木材、纸张等吸收，见火即燃；压缩氧和有机物及其它易燃物质共存时，特别是在高压下，也具有爆炸的危险性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.3.2粉尘

本工程在生产过程中（如钼精矿干燥压滤车间等）会有铜精矿或钼精矿粉尘产生，属于生产性粉尘。当空气中的粉浓度超过国家标准规定的接触限值时，会对从业人员的健康构成危害，引起肺部伤害。

### 3.3.3电磁辐射

电子设备和电气装置在工作中总是不断地向空间辐射电磁能量。超过一定限度的辐射能量会对人体产生不良影响。由于人体个体血流量的差异，被电磁辐射伤害的程度会有不同。

本工程在低压配电室拟设两台干式变压器，存在一定的电磁辐射危害，可能会对人体造成危害。

计算机已成为各行各业必不可少的工具，但其电磁辐射同样不可小视。如果设备计算机的设置过密，将使工作人员可能暴露在超剂量辐射的危险之中。长时间操作控制系统计算机，应注意间隔与调剂，孕妇操作计算机一天不宜超过2h。

本工程有计算机网络系统、工业电视系统等，其中的计算机、大屏控制器等电子设备存在电磁辐射，可能会对人体造成伤害。

### 3.3.4噪声

噪声会对操作人员造成噪声伤害，主要表现在早期可引起听觉功能敏感性下降，引起听力暂时性位移，继而发展到听力损失，严重者导致耳聋，还可能引起心血管、神经内分泌系统疾病。噪声干扰影响信息交流，听不清谈话或信号，致使误操作发生率上升，甚至引发工伤事故。本工程噪声源主要有空压机、水泵等设施。

## 3.4重大危险源辨识

本工程主要加工对象为铜钼混合精矿，这些原材料为固体颗粒，材料本身没有危险性。本项目使用的辅助材料有硫化钠、煤油、六偏磷酸钠和水玻璃，查《危险化学品分类信息表》可知，硫化钠、煤油、六偏磷酸钠和水玻璃不属于《危险化学品重大危险源辨识》中列出的物质。本项目在检维修时使用的乙炔储量远远小于1t临界量，压缩氧储量远远小于200t临界量。综上所述，本项目不存在重大危险源。

# 4.评价单元划分和评价方法选择

## 4.1评价单元的划分

按安全系统工程的原理，考虑各方面的综合或联合作用，将评价系统划分成若干个结构和功能相对独立的子系统作为评价单元。经过分析，将评价系统划分成4个评价单元进行评价，即厂址选择单元、总图运输单元、生产工艺设备设施单元、公辅设施单元。其中总图运输单元包含总平面布置、建构筑物和道路及运输3个子单元；公辅设施单元包含消防供水和辅助设施2个子单元。定性定量评价过程中，将从评价子单元详细对各单元进行分析。

## 4.2 各单元评价方法的选择

各评价单元选用的评价方法见表4-1所示。

表4-1   各评价单元选用的评价方法表

| 评价方法 评价单元 |  | 安全检查表法 （SCL） | 预先危险分析法 （PHA） | 综合评价法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择单元 | √ |  |  |
| 2 | 总图运输单元 | √ |  |  |
| 3 | 生产工艺设备设施单元 |  | √ |  |
| 4 | 公辅设施单元 | √ |  | √ |

## 4.3 评价方法的介绍

### 4.3.1 安全检查表法（SCL）

安全检查表分析法（Safety Checklist Analysis）简称为SCL，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。该方法主要是符合性检查。评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“符合”、“不符合”或“需要更多的信息”。

一、安全检查表编制的主要依据

1. 有关法律、法规、标准；

2. 事故安全、经验、教训。

二、 安全检查表分析三个步骤

1. 选择或确定合适的安全检查表；

2. 完成分析；

3）编制分析结果文件。

三、评价程序

1. 熟悉评价对象；

2. 搜集资料，包括法律、法规、规程、标准、事故安全、经验教训等资料；

3. 编制安全检查表；

4. 按检查表逐项检查；

5. 分析、评价检查结果。

### 4.3.2 预先危险性分析评价（PHA）

一、评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

- 大体识别与系统有关的主要危险；

- 鉴别产生危险的原因；

- 估计事故出现对人体及系统产生的影响；

- 判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

二、分析步骤

预先危险性分步骤为：

- 通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；

- 根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型；

- 对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

- 进行危险性分级；

- 制定对策措施。

三、预先危险性等级划分

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响程度，将各类危险性划分为4个等级。等级表见表4-2。

表4-2 危险等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

# 5.定性、定量评价

## 5.1 厂址选择单元

### 5.1.1 安全检查表法分析评价

采用安全检查表法对《江西铜业股份有限公司城门山铜矿铜钼分离工程可行性研究报告》中城门山铜矿铜钼分离工程的建设选址的安全、合理性进行分析评价。依据《工业企业总平面设计规范》、《选矿安全规程》等法规、规范，使用安全检查表法检查厂址选择是否符合相关要求，检查情况见表5-1。

表5-1 厂址选择安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改建、扩建的工业企业总平面设计必须合理利用、改造现有设施，并应减少改建、扩建工程施工对生产的影响。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第1.0.4条 | 本项目工业企业总平面设计合理利用、改造现有设施，并对生产影响小。 | 符合 |
| 2 | 原料、燃料或产品运输量（特别）大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.4条 | 本项目拟建于选厂西侧直距约200m，离选厂原料地较近。 | 符合 |
| 3 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、 工程量小。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.5条 | 该厂址西北侧有一条运矿道路，运输非常便捷。 | 符合 |
| 4 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.6条 | 1.供水：水源通过加压泵抽取地下水，完全能够满足新增选钼项目的需求量。 2.供电：本工程将在铜钼分离车间旁新建低压配电室及一座车间6/0.4kV车间变电所，可以满足用电需求。 | 符合 |
| 5 | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年 最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.7条 | 该工程为铜钼分离工程，不散发有害物质。 | 符合 |
| 6 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.8条 | 工程地质条件和水文地质条件满足建设工程需要。场地地质较稳定，是可建设的一般场地，适宜拟建物建设。 | 符合 |
| 7 | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.9条、第3.0.10条 | 本项目拟建于选厂西侧直距约200m，为企业原先预留场地，厂址的选择满足适宜的地形坡度。 | 符合 |
| 8 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、 排涝措施； 2 凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合 现行国家标准《防洪标准》GB 50201 的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.12条 | 本项目拟建于选厂西侧直距约200m处山坡上，场地现状标高在33.91~60.47m，赛城湖最高洪水位为22.62m，发生上述情况的可能性较小，且拟建设排水沟、截水沟等设施。 | 符合 |
| 9 | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.13条 | 厂区拟设护坡、挡土墙、排水沟、绿化、地面硬化等设施和措施，并拟建立监测机构，部分边坡拟采用挡土墙及护坡等边坡防护设施。工勘报告指出，场区自然边坡稳定性较好。 | 符合 |
| 10 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1 发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区； 2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段，否则应采取可靠的安全措施； 3 采矿陷落（错动）区地表界限内； 4 爆破危险界限内； 5 坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6 有严重放射性物质污染影响区； 7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗 养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的 饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10 具有开采价值的矿藏区； 11 受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.14条；《选矿安全规程》（GB/T18152-2000） 第5.1.2条、第5.1.3条、第5.1.4条、 | - 1.项目所在地地震烈度为6度。 2.厂区拟设护坡、挡土墙、排水沟、绿化、地面硬化等设施和措施，并拟建立相关监测机构。 3-11地段本项目均不涉及。 | 符合 |
| 11 | 工业企业总体规划应贯彻节约用地原则，并应严格执行国家规定的土地使用审批程序，利用荒地、劣地及非耕地，不应占用基本农田。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第4.1.4条 | 不占用基本农田。 | 符合 |
| 12 | 选厂一般建构筑物地基土的承载力标准值，应大于150KPa；主要建构筑物地基土的承载力标准值，应大于250KPa。如地基土承载力不满足要求，应对地基进行妥善处理 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第5.1.7条 | 勘察报告建议持力层可选择第3层粉质粘土层、第4层卵石土或第5层粉质粘土层，地基承载力符合要求。 | 符合 |

### 5.1.2 单元评价小结

本单元对该项目厂址选择进行了12项检查，12项符合，0项不符合。厂址选择符合法律法规、标准规范及设计要求。

## 5.2 总图运输单元

### 5.2.1 总平面布置子单元

依据《工业企业总平面设计规范》、《选矿安全规程》等法规、规范，采用安全检查表法对该拟建项目总平面布置的安全、合理性是否符合相关要求进行检查，检查情况见表5-2。

表5-2 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1.在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2.应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3.厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4.功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.2条 | - 1.项目利用自然山体拟将浓密机区和铜钼分离车间分别布置在高平台和低平台上。 - 2.厂区道路拟采用水泥混凝土路面，道路宽度4m-9m。 - 3.在满足各专业对建筑结构要求的前提下，尽量选用国家现行的标准，积极采用经过实践检验的新结构，新材料。 | 符合 |
| 2 | 5.1.4 厂区的通道宽度，应符合下列要求： 1 应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距 的要求； 2 应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求； 3 应符合各种工程管线的布置要求； 4 应符合绿化布置的要求； 5 应符合施工、安装与检修的要求； 6 应符合竖向设计的要求； 7 应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.4条 | - 根据表2-11，建构筑物拟设间距满足《建筑防火通用规范》的要求。 | 符合 |
| 3 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程质量和基础工程费用。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.5条 | 建筑物集中，车间内设备配置紧凑，占地面积小，便于集中管理操作。 | 符合 |
| 4 | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016 等有关的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.10条 | 各建筑物间距按《建筑设计防火规范》的防火间距要求布置，符合要求。 | 符合 |
| 5 | 总降变电所的布置，应符合下列要求： 1.宜位于靠近厂区边缘且地势较高地段； 2.应便于高压线的进线和出线； 3.应避免设在有强烈振动的设施附近； 4.应避免布置在多尘、有腐蚀性气体和水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体和水雾的场所全年最小风频率的下风侧和有水雾场所冬季盛行风的上风侧。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第5.3.2条 | 本项目在铜钼分离车间旁新建一座车间6/0.4kV车间变电所，电源引自选矿厂110kV变电站；电缆利用原有管网或桥架敷设，在桥架敷设有困难的局部采用电缆直埋或穿热镀锌钢管的方式敷设，无腐蚀环境要求。 | 符合 |
| 6 | 建构筑物之间的防火间距和消防车道的布置，应符合 GBJ 16 的有关规定。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第5.2.2条 | 各建筑物间距按《建筑设计防火规范》的防火间距要求布置，符合要求。 | 符合 |
| 7 | 应设置通达厂房、仓库和可燃原料堆场的消防车道（也可利用交通运输道路），其宽度应不小于3.5m。尽头式消防车道，应设回车道或不小于12m×12m的回车场 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第5.2.3条 | 厂区内主要道路环行，均可满足消防车通行，消防车均可达到建筑物前，消防车道宽4.0-9.0m，尽头式道路设置回车场地。 | 符合 |
| 8 | 应避免将建构筑物的一部分布置在河滨或低洼处，而另一部分布置在高处。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第5.2.4条 | 厂址布置于现有选厂西侧直距约200m处山坡上，未将建构筑物的一部分布置在河滨或低洼处，而另一部分布置在高处。 | 符合 |

总平面子单元评价小结：本子单元项目总平面布置进行了8项检查，8项符合，0项不符合。总平面布置符合法律法规、标准规范及设计要求。

### 5.2.2 建（构）筑物子单元

依据《选矿安全规程》、《建筑设计防火规范》、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑地基处理技术规范》等法规、规范，使用安全检查表法检查建（构）筑物子单元是否符合相关要求，检查情况见表5-3。

表5-3 建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间的楼板和地面，应有适当的坡度；楼板应设地漏，地面应设排水沟。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第6.1条 | 场地南部设置1.2m宽截水沟，场地内部沿道路边、挡墙墙趾及边坡坡脚设置排水沟。 | 符合 |
| 2 | 长度超过 60m 的厂房， 应设两个主要楼梯。主要通道的楼梯倾角， 应不大于 45°；行人不频繁的楼梯倾角可达 60°。楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2m。楼梯休息平台下的行人通道，净宽不应小于2.0m。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第6.8条 | 通过查看总平面布置图可知，本项目无长度超过60m的厂房。 | 符合 |
| 3 | 高度超过0.6m的平台，周围应设置栏杆；平台上的孔洞应设栏杆或盖板；必要时，平台边缘应设安全防护板。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第6.11条 | 所有建筑物内外平台、洞口临空处设置安全防护栏杆。 | 符合 |
| 4 | 设备裸露的转动部分， 应设防护罩或防护屏。防护罩、防护屏应分别符合GB 8196、GB8197的要求。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第6.16条 | 所有电机传动装置设置安全防护罩。 | 符合 |
| 5 | 厂房应有足够的、供设备（部件）装配和检修用的场地. | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第6.21条 | 为方便检修，各车间均与厂区公路相通，车间内均预留了检修场地。 | 符合 |
| 6 | 检修设备应事先切断电源，用操作牌换电源牌，在操作箱上挂好“禁止开动”标志牌，方可开始作业。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第6.26条 | 浮选机及搅拌槽等设备检修时，须拟设安全警示牌并由人员看守，严禁检修时开机。 | 符合 |
| 7 | 在光线不足的场所或夜间进行检修， 应有足够的照明。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第6.27条 | 移动检修照明采用手持式24V电压的LED应急灯。 | 符合 |
| 8 | 标准设防类，应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标 | 《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB50223-2008） 第3.0.3条 | 本项目电力设施按照抗震烈度采取抗震措施。 | 符合 |
| 9 | 戊类多层厂房之间及其与二级多层民用建筑之间的防火间距为10m | 《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）表3.4.1 | 各建筑物间距按《建筑设计防火规范》的防火间距要求布置。 | 符合 |
| 10 | 要求厂房每个防火分区至少应有两个安全出口，可提高火灾时人员疏散通道和出口的可靠性。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）第3.7.2条 | 每个防火分区有至少两个安全出口。 | 符合 |

建筑物子单元评价小结：本单元对该项目建构筑单位进行了10项检查，符合项10项，不符合项0项。建（构）筑物子单元符合法律法规、标准规范及设计要求。

### 5.2.3 道路及运输子单元

依据《工业企业总平面设计规范》、《厂矿道路设计规范》等法规、规范，使用安全检查表法对厂区道路及运输单元是否符合相关要求进行检查，检查情况见表5-4。

表5-4 道路及运输安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内道路的布置，应符合下列要求： 1.满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求； 2.划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平等或垂直，宜呈环形布置； 3.与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除； 4.与厂外道路连接方便、短捷； 5.建设工程施工道路应与永久性道路相结合。 | 《工业企业总平面设计 规范》 （GB50187-2 012）第6.4.1条 | - 1.满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。 - 2.厂区内主要道路环行布置。 - 3.与厂外道路连接方便、短捷。 | 符合 |
| 2 | 厂内道路路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定，并宜按现行国 家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22 的有关规定执行 | 《工业企业总平面设计 规范》 （GB50187-2 012）第6.4.5条 | - 道路依据《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定进行布置。 | 符合 |
| 3 | 尽头式道路应设置回车场，回车场的大小应根据汽车最小转弯半径和道路 路面宽度确定。 | 《工业企业总平面设计 规范》 （GB50187-2 012）第6.4.9条 | - 尽头式道路设置回车场地。 | 符合 |
| 4 | 消防车道的布置，应符合下列要求： 1.与厂区道路连通，且距离短捷； 2.避免与铁路平交。当必须平交时，应设备用车道；两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度； 3.车道的宽度，不应小于3.5m。 | 《工业企业总平面设计 规范》 （GB50187-2 012）第6.4.11条 | 厂区内主要道路环行，均可满足消防车通行，消防车均可达到建筑物前。消防车道宽为4.0-9.0m。 | 符合 |
| 5 | 人行道的布置，应符合下列要求： 1.人行道的宽度，不宜小于0.75m.沿主干道布置时，可采用1.5m。当人行道的宽度超过1.5m时，宜按0.5m的倍数递增； 2.人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面为无组织排水时，可采用1.5m；当屋面为有组织排水时，应根据具体情况确定。 | 《工业企业总平面设计 规范》 （GB50187-2 012）第6.4.12条 | 可研报告未提及人行道相关布置措施。 | 提出安全对策措施建议 |
| 6 | 厂内道路最小圆曲线半径，当行驶单辆汽车时，不宜小于15m；当行驶拖挂车时，不宜小于20m。在平坡或下坡的长直线段的尽头处，不得采用小半径的圆曲线。如受场地条件限制需要采用小半径的圆曲线时，应设置限制速度标志等安全设施。 | 《厂矿道路设计规范》 GBJ22-87第2.3.4条 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2 012）第6.4.6条 | 可研报告未提及道路最小圆曲线半径情况。 | 提出安全对策措施建议 |
| 7 | 厂矿道路应根据沿线地面水和地下水的实际情况，设置必要的边沟、截水沟、排水沟、渗沟等路基排水设施。厂矿道路，必要时可采用暗式排水系统，设置雨水口、雨水管等排水设施。厂内道路的排水设计，还应与厂区排水制度相配合。 | 《厂矿道路设计规范》 GBJ22-87第3.5.1条 | 场地南部设置1.2m宽截水沟，场地内部沿道路边、挡墙墙趾及边坡坡脚设置排水沟。 | 符合 |

道路及运输子单元评价小结：本子单元对该项目道路及运输进行检查，检查7项，符合项5项，2项须提出安全对策措施建议。后续的设计应对人行道布置及厂内道路最小半径做出相关要求。

### 5.2.4 单元评价小结

通过对总图运输单元进行了26项检查，24项符合，2项须提出安全对策措施建议。后续的设计应对人行道布置及厂内道路最小半径做出相关要求。

## 5.3 生产工艺设备设施单元

### 5.3.1 工艺设备设施单元

采用预先危险分析法（PHA）对本单元进行评价，本工程主要建（构）筑物有浓密机区、铜钼分离车间、钼精矿压滤干燥车间﹑铜精矿压滤车间、药剂存储车间和药剂制备车间，分析结果见表5-5。

表5-5 工艺流程单元预先危险分析表（PHA）

| 事故 | 危险部位 | 诱导因素 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 伤害 | 选、维修等环节使用多种机械 | 1.转动部位没有防护或者防护不到位； 2.检修时站位不当，或者检修时误操作设备突然启动； 3.设备运行时手或者身体其他部位接触 4.作业人员存在心理异常，如情绪紧张、冒险心理以及辨识功能缺陷； 5.机械设备存在隐患，未进行相关检查；起重用吊具、索具存在变形、裂纹、磨损等缺陷； 6.机械运动部位防护不当，人体靠得太近、没有防护； 7.设备检修时没有停车，带险作业；检修时没有有效监护，设备突然启动； 8.相关机械设备的操作规程及管理制度不完善。 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.加强设备防护和作业人员个体防护； 2.操作人员持证上岗，加强安全教育培训； 3.危险部位做好警示，作业人员保持注意力集中。 4.应加强对作业人员的选择，存在负荷超限、心理异常人员不得参与作业。 5.各种机械设备应定期进行检查，发现问题及时解决，机械设备在使用时严格遵守操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的发生。 6.各种机械设备的安全防护装置应做到灵敏有效。 7.检查设备及紧急停车开关时必须停车，切断电源，必须有人监护等。 8.制订完善的设备运行和维修安全操作规程，严格执行，使用设备人员应参加相应的培训，正确穿戴劳动防护用品。 |
| 火灾 | 动火作业、电缆或用电设备 | 1.电焊作业区与可燃物距离近，火花四溅导致火灾。 2.控制、动力、高压等电缆未采用阻燃电缆。 3.用电设备或电缆老化，造成击穿短路。 4.动力电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段，未设防火措施。 5.未设消防设施或者消防设施失效，发生火灾后不能及时控制火灾。 | 人员 伤亡 、 财产 损失 | Ⅱ | 1.控制、动力、高压电缆采用阻燃电缆。 2.加强用电设备或电缆的检查和定期测试工作。 3.动力电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段，宜增加防火包带等措施。 4.易发生火灾的地方，放置有效的固定式灭火装置。 |
| 高处 坠落 | 吊装作业、检修设备 | 1.检修设备时，违反操作规程进行高处作业； 2.恶劣天气进行高处作业； 3.防护栏缺失或者防护用品使用不当。 4.起吊方式不当，捆绑不牢； 5.违反操作规程：如超载起重、无证上岗； 6.吊具失效、操作系统失灵或安全装置失效； 7.吊物悬空的时候，人从吊物下通过、停留，或吊物从人头顶上通过； 8.不按规定归位造成超载、过卷扬、出轨、倾翻等事故； | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.加强员工安全教育，提高员工安全意识； 2.恶劣天气，不进行高处作业，户外作业需2人以上，一人监护； 3.高处作业做好安全防护措施。 4.起吊前检查到位，捆绑牢靠； 5.操作人员和指挥人员必须有特种作业人员操作资格证； 6.定期检查防护、保护装置，并确保装置齐全、完好有效； 7.不准将起吊重物长期悬挂在空中，作业区域做好警示； 8.制度相关操作规程，指导操作人员按规程进行操作； 9.起重机的滑触线上严禁连接与起重机无关的用电设备。 |
| 淹溺 | 浓密池 | 防护不当或者缺少警示标识，无关人员进入危险区域。 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 做好水池周边防护和安全警示。 |
| 触电 | 机械、照明等用电设备 | 1.电工违章作业，非电工违章进行电气作业。 2.电气线路或电气设备绝缘性能降低，电气设备、电动工具金属外壳带电，保护接地或保护接零不当： 3.电气设备缺少屏护遮拦、护网，室内高温、空气潮湿；电力线路的电线质量、安装质量及管理有缺陷： 4.防护用品和工具产品质量不合格，或使用不当；手及人体其它部位、手持金属物体触及带电体，或因安全距离不够，造成空气击穿； 5.防护用品和工具的采购、保管、检验、限废、更换有缺陷；移动式电动工具的使用、保管、维修不当； | 人员 伤亡 、 设备 损坏 | Ⅱ | 1.对电气作业人员采取培训、持证上岗制度； 2.保证电气设备金属外壳接地(零)，定期检测接地电阻符合安全要求； 3.电力线路的电线质量、安装质量等应进行相关的验收； 4.根据工种配备必须要的防护用品并正确使用，如绝缘鞋、绝缘手套、绝缘安全帽等，并定期进行检测； 5.执行移动或电气设备及电动工具的安全操作规程；作业人员必经上岗培训，掌握安全作业知识。 |
| 高温 烫伤 | 传动轴 | 设备各部件及电器损坏引起轴承温度过高，检修设备时注意力不集中或者防护不到位接触到高温部位。 | 设备 损坏 、 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.定期检查，及时更换有问题的部件和电器元件； 2.选用有制造资质的正规厂家生产的高质量的部件和电器元件。 3.加强员工安全教育，提高员工安全意识； 4.加强个人防护。 |
| 起重 伤害 | 起重机 | 1.起吊方式不当，捆绑不牢； 2.违反操作规程：如超载起 重、无证上岗； 3. 吊具失效、操作系统失灵 或安全装置失效； 4. 吊物悬空的时候，人从吊 物下通过、停留，或吊物从 人头顶上通过； 5.不按规定归位造成超载、 过卷扬、出轨、倾翻等事故； 6.起重设备带电。 | 人员 伤亡 、 设备 损坏 | Ⅲ | 1.起吊前检查到位，捆绑牢靠； 2.操作人员和指挥人员必须有特种作业人员操作资格证； 3.定期检查防护、保护装置，并确保装置齐全、完好有效； 4.不准将起吊重物长期悬挂在空中，作业区域做好警示； 5.制度相关操作规程，指导 操作人员按规程进行操作； 6.起重机的滑触线上严禁连接与起重机无关的用电设备。 |
| 物体 打击 | 高处作业平台 | - 高处的物体固定不牢； - 因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上而造成的物体打击伤害。 - 高处作业或在高处平台上作业时，使用工具不合适、使用方法不当或违规操作、材料放置不当，造成高空落物等，易发生物体打击事故。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | - 物料摆放稳固整齐，防倒塌措施有效。 - 按要求正确佩戴安全帽。 - 高处检修要划定作业区域，设置警示标志。 - 高处作业常用工具要按规定放在工具袋内，不得随手乱扔、乱放。 - 按规范要求设置脚手架和防护网。 - 定期检查建构筑物，及时排除坍塌和落物安全隐患。 |
| 其他 伤害 | - 粉尘、噪声、高（低） 温、 - 中毒窒息 | 1.工艺设计不合理，或工艺 粗糙产生粉尘、噪声； 2.没有降尘除尘措施； 3.设备设计缺陷或者质量 不符合要求，运行产生噪声； 4. 没有消除噪声设施或者 措施； 5. 接触粉尘和噪声人员没 有按要求提供防护用品； 6.高、低温作业环境，没有降温、供暖措施。 7.通风设计不合理：化验室没有设置通风设施，设计的通风时间过短等；有害气体涌出：化验过程中突然遇到含有大量窒息性气体、有毒气体，人员没有防护措施；出现意外情况 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.工艺设计需经审查合格，生产过程中严格按照设计施工，加强生产管理； 2.产生粉尘场所，需按照降尘除尘措施，如洒水降尘，布袋除尘等措施； 3.购买安装质量合格设备； 4.产生噪声场所或者设备，需配置消音设施； 5.给触粉尘和噪声岗位人员配备必要的防护用品； 6.做好夏季防暑降温，冬季供暖工作，提供良好作业环境。 7.利用高侧窗组织自然通风，对通风要求较高的车间采用成品屋面自然通风器或机械通风。 |

### 5.3.2单元评价小结

通过预先危险性分析可知，生产工艺中可能发生机械伤害、火灾、高处坠落、淹溺、触电、高温烫伤、其他伤害等事故，危险等级均为Ⅱ级，如果超过临界状态就会导致事故的发生。因此，应采取相应的措施对各种危险因素进行排除和控制，使其处于可接受范围内。

## 5.4 公辅设施单元

### 5.4.1 消防供水子单元

本项目是利用现有场地进行改造后再投入使用，车间均为丁戊类，车间内除布置灭火器外，并无其他消防设施（按现有国家规范，丁戊类车间可不做消火栓和自动喷淋系统），室外消火栓与生产新水管网合用，根据室外消防用水量布置。间距不超过120m，保护半径不大于150m。室外消防用水量按25L/S考虑，火灾持续时间3h，一次火灾最大消防水用量为270m3。消防水量贮存在105m平台的高位水池内，水池设置防消防水动用的措施。

本车间按轻危险等级布置MF/ABC4手提式磷酸铵盐灭火器，保护距离25M。

评价小结：厂区消防设施设置完备，消防灭火用水及供给时间、强度符合国家标准的要求。

### 5.4.2 辅助设施单元

1. 安全检查表法分析评价

采用安全检查表法对《江西铜业股份有限公司铜钼分离工程可行性研究报告》中城门山铜矿铜钼分离工程的辅助设施进行分析评价。依据《选矿安全规程》、《危险化学品仓库储存通则》，使用安全检查表法检查辅助设施是否符合相关要求，检查情况见表5-6。

表5-6 辅助设施安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿仓口周围（进出车处除外），应设防护栏杆。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第9.1.1条 | 所有建筑物内外平台、洞口临空处拟设置安全防护栏杆。 | 符合 |
| 2 | 起重机械应装设过卷、超载、极限位置限制器及启动、事故信号装置，并设置安全连锁保护装置。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第9.4.3条 | 可研未提出起重机械应装设过卷、超载、极限位置限制器及启动、事故信号装置，并设置安全连锁保护装置。 | 不符合 |
| 3 | 所有电气设备和线路，应根据对人的危害程度设置明显的警示标志、防护网和安全遮栏。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第10.1.4条 | 1.根据需要设置各种不同的安全警示标志。 2.所有电机传动装置设置安全防护罩或栏杆及警告标志。 | 符合 |
| 4 | 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或遮栏及警示牌。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第10.1.6条 | 所有电机传动装置设置安全防护罩或栏杆及警告标志。 | 符合 |
| 5 | 变压器及其他变配电设备的外壳，均应可接地。保护接零的低压系统，变压器低压侧中性点应直接接地;保护接地的系统，中性点应通过击穿保险器接地。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第10.2.8条 | 低压配电系统采用中性点直接接地系统，变压器中性点及所有用电设备的金属外壳均可靠接地，接地电阻不大于4Ω。 | 符合 |
| 6 | 长度大于7m的配电室应设两个出口，并宜布置在配电室的两端；长度大于60m时宜增加一个出口。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第10.2.10条 | 配电室拟设两个出口。 | 符合 |
| 7 | 选矿厂生产车间应有充足的照明，人工照明的照度应不小于选矿厂生产车间人工照明的照度要求的规定。易燃易爆工段应采用防爆灯。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第10.4.1条 | 露天工作场所及厂房内主要采用高效节能型LED光源三防灯具照明。配电室、控制室、值班室、办公室主要采用LED光源的普通灯具照明。全厂主要场所一般照明的照度值及照明功率密度值遵循《建筑照明设计标准》。 | 符合 |
| 8 | 降压变压器应用双线圈的，不应使用自耦变压器。变压器的外壳、铁芯和次级线圈，均应接地或接保安零线。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第10.4.2条 | 车间变电所内变压器均采用SCB18系列6/0.4kV，Dyn11，Uk%=6%干式电力变压器,外壳接地。 | 符合 |
| 9 | 选矿厂建筑物的防雷设计，应按第三类防雷保护的要求，根据选矿厂所在地的雷电活动情况、地形、地物等采取相应的措施。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第10.5.1条 | 建筑物防雷按国家现行相关规范、标准要求设计防雷接地装置。 | 符合 |
| 10 | 电气设备及装置的金属框架或外壳、电缆的金属包皮，应可靠接地，接地电阻应不超过2Ω。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第10.5.4条 | 所有变压器、电器设备均采取接地保护，但接地电阻为4Ω。 | 不符合 |
| 11 | 接地线应采用并联方式，不应将各个电器设备的接地线串联接地。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第10.5.5条 | 建筑物防雷按国家现行相关规范、标准要求设计防雷接地装置。 | 符合 |
| 12 | 应按生产的火灾危险性分类，合理选择建构筑物的耐火等级，并采取相应的消防措施。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第11.2条 | 所有建（构）筑物的耐火等级为二级。 | 符合 |
| 13 | 厂房、库房、站房、地下室，应按国家有关规定设置适当数量的安全出口。安全疏散距离和楼梯、走道及门的宽度应符合防火规范，安全疏散门应向外开启。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第11.3条 | 所有疏散门均向疏散方向开启。 | 符合 |
| 14 | 厂区及厂房、库房应按规定设置消防水管路系统和消防栓，消防栓应有足够的水量和水压。 | 《选矿安全规程》 （GB/T18152-2000） 第11.4条 | 高位消防水池地面标高105m，铜钼分离项目场址标高38~44m，静水压61~67m，可以满足厂区的消防水压要求。 | 符合 |
| 15 | 危险化学品仓库应采用隔离储存、 隔开储存、分离储存的方式对危险化学品进行储存。 | 《危险化学品仓库储存通则》（GB15603—2022） 第5.1条 | 硫化钠、煤油均隔离储存。 | 符合 |

### 5.4.3. 单元评价小结

对辅助设施单元进行了15项检查，13项符合，1项不符合，1项可研未提及，后续设计应提出起重机械应装设过卷、超载、极限位置限制器及启动、事故信号装置，并设置安全连锁保护装置的要求，并且应将接地电阻改为小于2Ω。

# 6.安全对策措施建议

为了加强对危险、有害因素的监控，减少危险、有害因素的危害，提高该项目的安全水平，预防项目投产后各种人身、设备事故的发生，建议该项目建设单位采取行之有效的安全对策措施。评价组依据有关的法规、标准和该项目的可研，基于可研提出的问题，结合本次预评价的情况，对该项目提出建议补充完善的安全对策措施，供该项目设计、施工、监理和业主单位参考。

## 6.1 基本安全对策措施

### 6.1.1 安全防护用品

1. 现场作业人员均应配置安全帽、反光背心或反光工作服、雨衣、橡胶雨靴、防滑鞋、帆布手套等基本劳动防护用品，并应按有效使用时间定期更换。

2. 机动车驾驶员和机械操作工，应配棉纱手套。

3. 钢筋工、搬运工宜配过胶防滑棉纱手套。

4. 电气焊工应配皮质电焊手套，电焊作业应配焊接面罩，气焊作业应配焊接防护眼镜。

5. 混凝土工在进行振捣作业时，应配带防噪音耳塞；在进行混凝土凿

毛或修饰作业时，应佩戴防尘口罩。

6. 电工必须配置电绝缘鞋。

7. 高处临边作业的人员，必须按规定穿戴安全带。

8. 高处作业现场临边和登高爬梯外侧必须满挂密目式安全网，高处和

悬空作业应按行业规定或设计要求张挂安全网。

9. 工人在作业时要按照规范要求佩戴好个人防护用品，破损丢失的要及时上报。

### 6.1.2 现场消防

1. 安全疏散设施

1）办公及生活区安全疏散设施的设置应符合《建筑设计防火规范》的要求，施工现场通道应保持通畅。

2）办公及生活区临边疏散楼梯、走道应设置防护栏杆。

3）疏散楼梯间、室内走道以及会议室、员工活动室等部位应设应急照明；应急照明连续供电时间不少于20分钟，最低照度不应低于0.5lx。

2. 消防设施配置

1）办公、生活区及施工现场配置消防设施应符合《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》的要求。

2）施工现场有关场所火灾类别、危险等级、灭火器最大保护面积、最大保护距离。

3）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具；每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

4）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散，摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜摆放在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。

3. 消防安全标志

1）消防安全标志的设置应符合《消防安全标志》、《消防安全标志设置要求》的规定。

2）消防安全标志应设置在显眼处，使大多数观察者的观察角接近90°，尺寸大小一般为25×30cm、20×32cm；设置时，应避免出现标志内容相互矛盾、重复的现象，尽量用最少的标志表达必须的信息。

3）施工现场和临时设施区域应按规定拟设消防通道，宽度不得小于3.5m，必须经常保持通道畅通。

4）施工现场不准在高压电线下面搭设临时设施，堆放易燃材料和进行明火作业。

5）施工现场应明确区分用火作业、易燃、易爆材料堆场仓库，易燃废品集中堆放点应设在逆风向并保持15m的距离。

6）施工现场应配备足够的消防器材，木工车间、机具间每25m2配一只灭火器，一般临时设施区域每50m配一只灭火器，指定专人管理，定期检查，保证完好有效。

7）工地现场应配备1～2个机动消防水泵。

8）焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员不准进行焊、割作业。

9）焊割作业点与氧气瓶、乙炔瓶（或乙炔发生器）等危险品的距离不得小于10m，如达不到上述要求的，应报告施工负责人，并采取有效的安全隔离措施。焊接时必须遵守现场施工防火规定，及时清理周围可燃物，施工中由操作引起的火花、熔渣应有控制措施，操作点与可燃物的间隔距离不得小于10m，或用阻燃材料隔成安全屏障。

10）加强施工现场用电管理，电源线要架空或埋地铺设，禁止电源线拖拉或穿过易燃物，严禁乱拉乱接电线和使用电炉。

11）施工现场的临时工棚严禁用易燃材料搭建。

12）施工现场发生火灾应立即拨打“119”报警，并组织力量进行抢救。

### 6.1.3 起重作业

1. 应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案，检查应符合《起重作业安全规程》。

2. 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。

3. 施工单位应根据工程特点和作业环境，对危险性较大、环境复杂的吊装作业编制安全专项施工方案。

4. 吊装作业前，应对起重机械的制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置进行检查，发现性能不正常时，应在操作前排除。

5. 吊装作业中，当重物吊起、转向、走行、接近人员、重物下落时，必须鸣铃示警。

### 6.1.4 高处作业

1. 基本规定

1）高处作业必须编制安全技术措施，工艺复杂、危险性较大的工程应编制安全专项施工方案。

2）高处作业人员必须定期进行体检。

3）高处作业人员必须经过专业技术培训，特殊工种人员必须持证上岗。施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施。

4）高处作业所需的安全防护用品及防护设施、标志、工具、仪表、电器设施，必须在施工前进行检查或试验合格，方可投入使用；作业人员必须正确佩戴和使用防护用品。

5）高处作业必须系安全带，安全带应挂在牢固的物件上，严禁在一个物件上拴挂多根安全带或一根安全带上拴多个人。

6）作业人员必须从专用的通道或爬梯上下，严禁攀登脚手架。攀登的用具、结构构造必须牢固可靠。

7）高处作业所用的物料、机具、工具等，必须堆平放稳，不得妨碍通行和装卸。对有可能坠落的物件必须先行撤除或加以固定。

8）遇有六级及以上强风、暴雨、浓雾等恶劣天气，严禁进行室外攀登与悬空作业。

9）临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人批准，并采取相应可靠的安全措施，作业后应立即组织恢复。

10）防护设施搭设与拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除时应自上而下，严禁上下同时拆除。

11）立体交叉作业时，不得在同一竖直方向上下同时操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落半径范围之外。不符合以上条件必需作业时，应设置安全防护层。

12）高空作业安全防护用品的配置：高处作业配置安全带、安全帽，安全带高挂低用，做到随挂随摘；安全帽必须正确佩戴，帽衬先调到适中位置，帽带必须扣在下颚下。

### 6.1.5 电气设备

1）选矿厂电力装置，应符合GB50070和其他有关规范、规程的要求。

2）电气作业人员应经过专门的安全技术培训考核，持证上岗。

3）电气作业人员应熟练掌握触电急救方法。

4）所有电气设备和线路，应根据对人的危害程度设置明显的警示标志、防护网和安全遮栏。

5）电气作业人员作业时，应穿戴防护用品和使用防护用具。修理、调试电气设备和线路，应由电气作业人员进行。

6）供电设备和线路的停电和送电，应严格执行操作票制度。

7）在断电的线路上作业，应事先对拉下的电源开关把手加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的标志牌；用验电器验明无电，并在所有可能来电线路的各端装接地线，方可进行作业。

8）在带电的导线、设备、变压器附近，不应有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。

9）在带电设备周围，不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。

10）熔断器、熔丝、熔片、热继电器等保险装置，使用前应进行核对，不应任意更换或代用。

11）贯通多层操作平台的设备，应在各层都能执行停车;若联锁设备开车或停车顺序有误，还应能制动和自动停车。

## 6.2 厂址选择及总图运输

1. 选择厂址，应有完整的地形、工程地质、水文地质、地震、气象及环境影响评价等方面的资料作依据。

2. 选厂厂址应避免洪水淹设。场地的设计标高，应高出当地计算水位0.5m以上。

3. 确定建构筑物位置时，应遵守下列规定：

荷载较大的主要建筑物如药剂储存车间、药剂制备车间、浓密机区、钼精矿干燥车间、铜钼分离车间、铜精矿压滤车间等应布置在地质条件较好的地段。

4.后续设计架空电力线应按照《电力设施保护条例》等规范进行改线等措施。

5. 厂区内设备与周边建（构）筑物的距离，应根据《建筑设计防火规范》的要求，保证现在和未来均应满足与相邻建构筑物和自身设备设施之间的安全间距。存放易燃易爆物品的仓库如煤油库应布置在建筑物最小风频方向的上风侧。

6. 项目有新增高、低压开关柜和变压器，变配电所不应设在有爆炸危险的厂房内或贴邻建造。

7. 采用架空电力线路进出厂区的配电间（所），布置在厂区的边缘，厂生产区现场不能出现架空线缆越过。

8. 新增生产设施应综合考虑用水，选厂的楼板和地面采取防水或排水措施，应有适当坡度，一般要求楼板应设地漏，周围设置专用排水沟等排水措施。

9. 新增生产设施在车间内的排放应考虑足够的疏散通道，最远作业点距疏散门、楼梯的距离应符合《建筑设计防火规范》的要求。

10.人行道的布置，应符合下列要求：

1.人行道的宽度，不宜小于0.75m.沿主干道布置时，可采用1.5m。当人行道的宽度超过1.5m时，宜按0.5m的倍数递增；

2.人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面为无组织排水时，可采用1.5m；当屋面为有组织排水时，应根据具体情况确定。

10.厂内道路最小圆曲线半径，当行驶单辆汽车时，不宜小于15m；当行驶拖挂车时，不宜小于20m。在平坡或下坡的长直线段的尽头处，不得采用小半径的圆曲线。如受场地条件限制需要采用小半径的圆曲线时，应设置限制速度标志等安全设施。

11.当拟建物采用不同的基础型式或置于不同的持力层之上时，设计应考虑差异沉降问题及防水问题。当预测的差异沉降可能超过现行规范标准或设计的限制时，建议采取以下措施减少地基差异沉降的不利影响：

1、设置沉降缝或施工缝（后浇带）及位置；

2、宜兼顾建筑基础结构抗浮问题；

3、加强建筑物刚度等相应的结构措施，防止建筑物产生不均匀沉降；

4、注意不同建筑物或建筑部分的建造顺序。

- 具体防范措施请设计单位根据当地经验予以选择。

- 12.拟建场地在暴雨季节暴雨冲刷下场区可能产生坍塌、滑坡等现象，建议对其进行专门的边坡支护设计。

- 13.六偏磷酸钠和硅酸钠最大储存量、年用量、用途和储存情况暂未确定，后续设计应补充并确定。

## 6.3 生产工艺

1、车辆运输

1）车辆运输应遵守GB4387-2008的有关规定。

2）机动车驾驶人员应经过安全技术培训考核，持证上岗。实习人员驾驶机动车，操作信号以及进行行车作业等，应在正式值乘、值班人员监护下进行。

3）建筑物的进出口，均应有良好的照明设施。

4）雾天及粉尘浓度较大时，应开亮警示灯行驶；视线不清时，应减速行驶；在弯道、坡道上和接班出车时，不应超车。

5）装卸时，驾驶员不应将头和手臂伸出驾驶室外，不应检查维护车辆。

6）在厂区和车间行驶，应遵循规定的道路，不应从传送带、工程脚手架和低垂的电线下通过。

7）不应超重、超长、超宽、超高装运，装载物品应捆绑稳妥牢固。载货汽车不应客货混装。

2、厂房应设地坪冲洗设施。冲洗厂房平台和通廊等的供水点，应按方便冲洗的原则布置，以间距不超过30m为宜。冲洗污水宜自流排泄，并在全厂标高最低处设置汇总污水池、排污泵站和相应的安全防护设施。

3、厂房不宜布置悬臂结构；工艺布置须设悬臂结构时，悬臂长度应小于2.0m，悬臂部分不应布置重量较大和振动较大的设备。

4、厂房内主要操作通道宽度应不小于1.5m，一般设备维护通道宽度应不小于1.0m，通道净空高度应小于2.0m。

5、厂内各类管线、溜槽，不应妨碍操作和行走。

6、屋面须检查或经常清灰的厂房，高度大于6m的，应设检修用固定式钢直梯；多层厂房两屋面高差大于2m的，应设直梯；房檐高大于10m的，应在檐边设防护栏杆，小于10m的，可设安全挂钩，挂钩间距应不大于6m。

7、厂房应有足够的、供设备（部件）装配和检修用的场地。

9、检修场地的梁板荷载，应按满荷载考虑；整体装配重型设备有可能出现集中荷载时，应采取加固措施。

## 6.4 安全管理

1. 规章制度及操作规程

1）根据“管生产必须管安全”的原则，企业法人代表是安全生产的第一责任人，各级领导负有相应的安全生产责任，在项目建设投产后应细化安全责任制，明确每个员工的安全职责，做到有岗必有责。

2）强化生产过程管理的领导责任。

3）要健全完善严格的安全生产规章制度，坚持不安全不生产。加强对生产现场监督检查，严格查处违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为。

4）企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求； 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。在项目建设投产后要健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度，健全主要设备档案，应做到一台一档。

3. 安全教育培训

1）企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事 的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。

2）新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训，从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

3）企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业 现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。外来 参观、学习等人员，应进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。

4）企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形 式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为 全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。

4. 安全投入

1）生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产 经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

2）建立安全生产费用提取和使用管理制度，制定安全生产费用的使用计划。

3）保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

5. 其他方面

1）生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

2）对安全生产状况应经常进行检查、分析、研究；对检查中发现的隐 患应当立即处理；对不能处理的应当及时报告本单位有关负责人，设法研究解决方案。

3）应正常开展“危险点分析”工作，向从业人员如实告知其工作岗位和作业场所存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

4）及时排查治理安全隐患。要经常性开展安全隐患排查，并切实做到 整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位。

5）应对应急预案进行修订，将本工程也纳入应急预案的管理范围内。

# 7.安全预评价结论

通过对江西铜业股份有限公司城门山铜矿铜钼分离工程进行的安全预评价，将项目建设、生产运营过程中存在的主要危险、有害因素进行了全面分析之后，再根据单元划分原则和方法划分出评价单元，采用预先危险分析法(PHA) 、安全检查表法（SCL）和综合评价法进行了定性和定量评价，确定了该项目的危险（危害）程度，提出了有针对性的安全对策措施及建议，做出了安全预评价结论。

## 7.1 项目潜在主要危险、有害因素及其评价结果

1. 该项目主要工艺设备及装置在生产过程中存在的主要危险因素有：机械伤害、触电、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、滑坡、淹溺、中毒窒息、火灾、坍塌、容器爆炸、物体打击等；存在的主要有害因素有：粉尘、噪声和电磁辐射。

2. 各单元评价结果：

1）厂址单元选择进行了12项检查，12项符合，0项不符合

2）通过对总图运输单元进行了26项检查，24项符合，2项不符合。

后续的设计应对人行道布置及厂内道路最小半径做出相关要求。

3）通过预先危险性分析可知，生产工艺中可能发生机械伤害、火灾、高处坠落、淹溺、触电、高温烫伤、其它等级均为Ⅱ级，是临界的，如果超过临界状态就会导致事故的发生。因此，应采取相应的措施对各种危险因素进行排除和控制，使其处于可接受范围内。

4）对辅助设施单元进行了15项检查，13项符合，1项不符合，1项可研未提及，后续设计应提出起重机械应装设过卷、超载、极限位置限制器及启动、事故信号装置，并设置安全连锁保护装置的要求，并且应将接地电阻改为小于2Ω。

## 7.2 危险、有害因素在采取安全对策措施后的受控程度

通过对该项目生产过程情况分析，存在一定的危险、有害因素，但在采取《江西铜业股份有限公司铜钼分离工程可行性研究报告》以及《江西铜业股份有限公司城门山铜矿铜钼分离工程安全预评价报告》中提出的各项安全对策措施及预防手段的基础上，工程潜在的危险、有害因素可以得到有效控制，危险程度可以接受。

## 7.3 预评价结论

综上所述，江西铜业股份有限公司城门山铜矿铜钼分离工程在切实落实可研报告和本安全预评价报告提出的各项安全对策和建议基础上，通过在初步设计和安全设施设计中细化各项措施和要求，在建设施工过程中严把质量关、严格施工安全管理和检查，使各项安全措施落实到实处，且严格执行建设项目安全设施“三同时”的规定，建立必要的事故应急体系和措施，该项目的风险程度是可接受的。

建议：

在以后的项目建设和运行阶段，如在安全设施设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行阶段中，企业应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，真正做到安全设施、环保设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，注意及时办理危险化学品储存、使用的相关手续；企业应保证企业的安全设施设备和安全管理体系、制度综合发挥作用，积极创造条件早日通过安全生产标准化，使工程建成后运行后的安全系统风险降至最低。

# 8.附件

1、企业法人营业执照

2、《城门山铜矿铜钼分离工程岩土工程勘察报告》

3、《城门山铜矿铜钼分离工艺试验研究报告》

# 9.附图

- 1、总平面布置图

附：评价人员与企业安全管理人员现场合影